《信号与系统》课程设计

- 要求

每人完成课程设计并提交压缩文件(文件名: 姓名-学号-课程设计)含 :

课程设计报告word文件一份

matlab代码m文件

课程设计报告格式要求:

封面：写明题目，姓名，学号

正文：题目、设计要求、算法与原理分析等、步骤及设计过程等、数据、结果截图等，设计结果分析与结论及收获等。

- 课程设计报告需给出课程设计内容实现原理的详细分析

- 课程设计报告需在分析过程中附上实验结果(截图等)；

- 报告中各项内容应该是自己编缉/编写的, 不能以截图的形式给出. ( 除了运行结果可截图 )

- 设计

题目: 电话拨号音的识别

设计原理:

- 双音多频拨号原理

双音多频（Dual Tone Multi-Frequency, DTMF）信号是音频电话中的拨号信号，由美国AT&T贝尔实验室研制，并用于电话网络中，这种信号制式具有很高的拨号速度，且容易自动监测识别。

DTMF拨号是目前电话机中普遍采用的一种拨号方式。采用该机制的电话机包含行频和列频两组频率，每组由4个频率组成。电话机上的每一个键都可以由它的行频和列频唯一标识。标准频率的选定不是任选的，而是设计时考虑了拨号音、忙音及交流电源的杂音，这些杂音均不在上述DTMF信号的范围内。同时为了避免标准频率之间的谐波干扰出现，故所列最高标准频率小于最低标准频率的3次谐波。

DTMF是用两个特定的单音频组合信号来代表数字信号以实现其功能的一种编码技术。两个单音频的频率不同，代表的数字或实现的功能也不同。这种电话机中通常有16个按键，其中有10个数字键0~9和6个功能键*、#、A、B、C、D。由于按照组合原理，一般应有8种不同的单音频信号。因此可采用的频率也有8种，故称之为多频。根据CCITT的建议，国际上采用的频率为697Hz、770Hz、852Hz、941Hz、1209Hz、1336Hz、1477Hz和1633Hz等8种。用这8种频率可形成16种不同的组合，从而代表16种不同的数字或功能键，具体组合如图1所示。

图1  DTMF编码

因此，信号的频率可被用来识别哪个按键已经被按下。当按下某个按键时，所得到的声音为两个正弦信号的和，其中较高频率的正弦表示在键盘上该键所在的列，而较低频率的正弦则表示在键盘上该键所在的行。

假定以8192Hz对连续信号进行采样可得到表1，为一个电话键盘的编排和对应于每个数字的两个DTFT频率。

表1 电话键盘的编排

|  | 0.9273 | 1.0247 | 1.1328 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5346 | 1 | 2 | 3 |
| 0.5906 | 4 | 5 | 6 |
| 0.6535 | 7 | 8 | 9 |
| 0.7217 |  | 0 |  |

其中，，。

则，例如数字5用信号表示为：

- 电话号码解码( 识别 )

课程设计要求采用傅里叶变换的方法来实现滤波从而进行电话号码的识别：计算FT得到输入的拨号音信号频率，再查找表，得到解码数字，输出该数字。