电 子 科 技 大 学

实   验   报   告

( 2024 - 2025- 1 )

学生姓名: 刘超然 学生学号:2023060904025指导老师:  谢建志  选课序号:

实验学时: 6学时 实验地点: 基础实验大楼425 实验时间:星期 一 第  一二  节课

报告目录

- 实验课程名称：              电路实验II

- 实验项目名称：   幅频特性的扫频法测试系统设计及实现

- 实验目的：请附页

- 设计任务与要求：请附页

（备注：设计、综合性实验要求，基础验证性实验可不要求）

- 实验原理与方案设计：请附页

（备注：验证、基础性实验强调实验原理以及测试方案；设计、综合性实验重在软、硬件的设计）

- 实验内容、测试数据以及结论：请附页

- 思考题：请附页

- 实验体会及建议：请附页

报告评分：

三、实验目的

1.学习理解并掌握幅频特性扫频测试系统的构成原理；

2.利用本实验室现有条件，设计并构建幅频特性扫频测试系统的各个模块，使用仪器及简单功能电路实现该测试系统，可以测试相应频段内电路幅频特性；

3.深入学习示波器、函数发生器的其他使用方法；

四、实验原理

（一）常规的幅频特性测试方法：

1.点测法：保持输入激励电压不变，选取一定数量的频率点，测试网络输出端的响应电压，手工逐点描绘出Uo-f关系曲线，可充分代表幅频特性曲线。

特点：测试方法简单易于掌握，结果比较粗略。

2.扫频测试法：用专用仪器进行测试，可以直接在仪器的显示屏上看到被测网络的幅频特性曲线。

特点：测试结果直观，方法比较简单易于掌握，仪器价格昂贵。

（二）幅频特性的显示原理

- 可以用两个电压信号来控制显示电路，在二维坐标平面上表现出二者的函数关系——幅频特性曲线

1.纵轴的控制电压来自被测试电路，是随输入信号频率变化的输出电压Uo

2.横轴的控制电压则来自与输入信号频率产生关联的一个电压信号——最简单的信号就是线性变化的电压

- 同时，为了持续性显示，幅频特性曲线应当保持周期性

示波器的X-Y方式就具有显示两路信号函数关系的功能

（三）X-Y方式显示原理

Uch2是待显示的U-f曲线

Uch1是线性变化的电压

通过设计让线性变化的电压（时间长度T）去控制一个频率源，保证频率的变化与其幅度的变化呈单调关系

在相同时间T内，用这个频率变化的信号去激励被测的滤波器，可以得到U-f曲线，也即Ｕo与Ｔ的关系也固定了

（四）压控信号源

压控信号源是电压控制正弦振荡电路（VCO），其输出信号频率值的大小与输入信号电平的高低成比例。

扫描正程：输入控制电压从0V~Um单调上升，电路输出的正弦波频率从f0~fm单调地变化，即等幅扫频信号。

（五）扫频信号的作用

只要滤波器的频带宽度在扫频信号的扫描宽度之内，等幅的扫频信号通过被测选频网络后，变化为调幅的扫频信号（例如通过LPF后）

（六）峰值包络检波电路

扫频信号的包络属于慢变化波形其频率较低。把包络提取出来就要用到峰值包络检波电路来实现。

基本工作原理：ui的正半周信号令D导通，对C快速充电；负半周信号令D截止，C上存储的电荷通过R放电，为了保持住包络，需要电阻较大，延长放电时间。

（七）测试系统原理图

五、实验内容、测试数据以及结论

（一）实验内容一：确定通过滤波器扫频信号范围

- 搭建一个f0=70kHz的RLC串联谐振电路，观察扫描信号通过该电路的情况，记录于表中。

1.函数发生器输出的波形选用正弦波,幅度4Vpp（注意正弦波波形对称，无直流偏移），调节函数发生器的“扫描/计数”按键，置于“内线性”，

2.扫描宽度置于最宽（右旋到底），扫描速度可放置在慢速。

3.切换频段，调节示波器“水平扫描速度”旋钮至合适，用示波器（主时基模式）观测各频段扫频信号包络波形变化情况，并记录下来。

扫描方式相关旋钮：宽度调节旋钮：可调节扫频输出的频率范围。

速率调节旋钮：可以改变内扫描的时间长短。

数据记录（输出波形幅度的变化情况）

1.频段：100Hz                      2.频段：1kHz

3.频段：10kHz                      4.频段：100kHz

结论

同一RLC串联谐振电路对不同频段扫频信号激励的响应特点如下：

1.谐振频率附近（70kHz），输出幅度最大，信号通过效果最佳，显示明显的谐振特性。

2.远离谐振频率，输出幅度显著减小，信号衰减明显，滤波效果显现。

3.整体来说，电路在谐振频率附近具有选频性，表现为带通滤波特征，仅在特定频率范围内有效传输信号。

（二）实验内容二：测试函数发生器的压控特性

- 测试内容:

1.搭建一个精确电压调节的测试电路，从函数发生器“外扫描”输入可调03V直流电压，以0.1V作为测量间隔（函数发生器输出的波形选用峰峰值4Vpp正弦波，频段100KHz，波形对称无直流偏移），记录输出信号频率。随着输入直流控制电压的逐点变化的情况，完成表格。

2.

数据记录

函数发生器100kHz频段外扫描压控特性数据记录表

| 压控电压U(V) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F(KHz)正程 | 11.35 | 21.99 | 32.42 | 42.57 | 51.65 | 61.59 | 71.37 | 81.03 | 91.50 |
| 压控电压U(V) | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| F(KHz)正程 | 100.8 | 109.1 | 118.3 | 127.4 | 136.4 | 145.3 | 154.1 | 162.7 | 170.5 |
| 压控电压U(V) | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |  |
| F(KHz)正程 | 179.0 | 173.0 | 143.5 | 74.32 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 |  |

结论

1.函数发生器在100k频段的压控频率范围是从11.35KHz到179.0KHz；

2.单调的频率压控电压范围是从0V到1.8V；

3.你所确立的适合本幅频特性测试系统的控制信号幅度范围是0V～1.8V。

（三）实验内容三：综合测试系统

1.三角波产生电路

波形变换方式得到三角波的电路。

方波发生器的R3C1回路作为延迟环节，与同相端阈值电压作比较，运放输出端得到方波。

积分运算电路的积分环节R5C2则将方波输出uo1转换为三角波。

运放A1的同相端电压up受uo1和uo二者的反馈影响，用叠加定理来分析

uo1单独作用：

up=uo1R1R1+R2

uo单独作用：

up=uoR2R1+R2

up=uo1R1R1+R2+uoR2R1+R2=uoR2R1+R2±UzR1R1+R2

up=un= 0，所以，up<0→uo1=-Uz；up>0→uo1=+Uz，Uz由稳压管固定，滞回比较的阈值与uo有关，uo1翻转的临界点在up= 0，可得

uoR2R1+R2±UzR1R1+R2=0 → uo=±UzR1R2

uo是Uz经RC积分而来的三角波，临界处的电压是其电容充电或者放电的终点，即为阈值电压UT

三角波周期的计算：

电容正向充电的时长是12T，从-UT到+UT，此时积分器输入uo1=-Uz，而积分初值uo(0) = -UT ，积分输出

uo=-1C0T2-UzR6dt+uo0

=UzR6C∙T2+(-UT)

而积分的结束为+UT

UT=UzR6C∙T2+(-UT)

带入前述Uz的表达式            T=4R1R6CR2

综上，该电路的输出三角波参数

uo=±UzR1R2

T=4R1R6CR2

2.三角波的电平变换电路

该电路输出的波形是双极性的，压控振荡器需要的是正极性，并且电压从0V开始递增，需要用运放设计一个电路，可以完成给波形加直流电平的功能。

3.三角波的电平变换电路

检波功能的测试，根据前面实验所得的三角波频率以及扫频频率范围，估算检波器的R、C值，搭建检波电路，完成如下测试：

函数发生器设置“内线性”方式、100kHz频段、正弦波、Vpp=8V，送入检波电路输入端，用示波器观察并记录检波输出波形。

4.综合测试系统

将函数发生器、示波器和各个模块电路进行组合，构成完整的测试电路，完成以下测试：

（1）搭建一个中心频率fo=70kHz左右的RLC谐振电路，作为被测对象，测试其幅频特性，记录观测到的曲线。

（2）示波器观察：由于扫描频率低，X-Y方式下观测曲线时，幅频特性曲线以肉眼可见的速度慢速扫描出现，最好使用示波器的“保持”功能，可以看到由三角波正、逆程扫描组合而成的幅频特性曲线。

- 函数发生器压控频率的设定要求：

  - 扫描/计数：外扫描

  - 扫描宽度——顺时针到底

  - 扫描速度——逆时针到底

  - 100kHz频段，频率微调逆时针到底

  - 幅度4Vpp

（1）主时基模式图像

（2）X-Y模式图像

结论

RLC谐振电路在主时基模式和X-Y模式的幅频特性曲线图像如上图所示。