电 子 科 技 大 学

实   验   报   告

( 2024 - 2025- 1 )

学生姓名: 刘超然 学生学号:2023060904025指导老师:  谢建志  选课序号:

实验学时: 6学时 实验地点: 基础实验大楼425 实验时间:星期 一 第  一二  节课

报告目录

- 实验课程名称：              电路实验II

- 实验项目名称：            简易波形发生器

- 实验目的：请附页

- 设计任务与要求：请附页

（备注：设计、综合性实验要求，基础验证性实验可不要求）

- 实验原理与方案设计：请附页

（备注：验证、基础性实验强调实验原理以及测试方案；设计、综合性实验重在软、硬件的设计）

- 实验内容、测试数据以及结论：请附页

- 思考题：请附页

- 实验体会及建议：请附页

报告评分：

三、实验目的

1.了解集成运算放大器的非线性应用；

2.理解RC正弦波产生器的工作原理，掌握其设计与测试方法；

3.理解滞回比较器的工作原理，掌握其电路设计与测试方法；

4.理解积分器的工作原理，掌握其电路设计与测试方法；

四、实验原理

（一）1.自激振荡

在电扰动下，对于某一特定频率f0的信号形成正反馈：

要产生正弦波振荡，必须有满足相位条件的f0，且在合闸通电时对于f=f0信号有从小到大直至稳幅的过程，即满足起振条件。

Xo↑→Xi↑→Xo↑↑

反馈网络：Xf=FXo

放大电路：Xo=AXi

由于半导体器件的非线性特性及供电电源的限制，最终达到动态平衡，稳定在一定的幅值。。

放大电路自激振荡的平衡条件是：

Xo=AXf=AFXo

AF=1⇒&AF=1&ϕA+ϕF=2nπ

起振条件为:AF>1

2.从起振到稳幅

3.基本组成部分

1)放大电路：放大作用

2)正反馈网络：满足相位条件

3)选频网络：确定f0，保证电路产生正弦波振荡

4)非线性环节（稳幅环节）：稳幅

4.分类

常用选频网络所用元件分类。

1)RC正弦波振荡电路：1兆赫以下

2)LC正弦波振荡电路：几百千赫～几百兆赫

3)石英晶体正弦波振荡电路：振荡频率稳定

（二）1.文氏桥RC正弦波产生电路

稳幅环节：二极管

构成桥路

放大电路：同相比例运算放大器

RC串并联网络

正反馈网络

选频网络

F=UfUo=R//1jωCR+1jωC+R//1jωC

2.RC串并联选频网络

=13+j(ωRC-1ωRC

=R1+jωRC1+jωRCjωC+R1+jωRC

=jωRC1+j3ωRC-ωRC2

令f0=12π RC，则F=13+j(ff0-f0f)

当f=f0时，不但φ=0，且最大，为1/3

Rf>2R1

起振时应满足:

起振条件为:AF>1

A=1+RfR1=3Rf=2R1

放大电路自激振荡的平衡条件是：

AF=1

当f=f0，F=13，

要求A=3

（三）1.电压比较器的功能

比较电压的大小。

输入电压是模拟信号；输出电压表示比较的结果，只有高电平和低电平两种情况，为二值信号。使输出产生跃变的输入电压称为阈值电压。

广泛用于各种报警电路。

2.电压比较器的描述方法:电压传输特性uO＝f(uI)

电压传输特性的三个要素：

（1）输出高电平UOH和输出低电平UOL；根据输出限幅电路判断

（2）阈值电压UT；

写出uP、uN的表达式，令uP＝uN，求解出的uI即为UT

（3）输入电压过阈值电压时输出电压跃变的方向，同相还是反相输入

3.几种常用的电压比较器

（1）单限比较器：只有一个阈值电压

（2）滞回比较器：具有滞回特性

输入电压的变化方向不同，阈值电压也不同，但输入电压单调变化使输出电压只跃变一次。

（3）窗口比较器：

有两个阈值电压，输入电压单调变化时输出电压跃变两次。

4、集成运放的非线性工作区

电路特征：集成运放处于开环或仅引入正反馈

无源网络

理想运放工作在非线性区的特点：

1)净输入电流为0

2)uP>uN时，uO＝＋UOM

uP<uN时，uO＝－UOM

（四）单限比较器

1.过零比较器

（1）UT＝0

（2）UOH＝＋UOM，UOL＝－UOM

（3）uI>0时，uO＝－UOM; uI<0时，uO＝＋UOM

输出限幅电路

UOH＝+UZ

UOL＝-UZ

2.一般单限比较器

UO=±UZ

3.滞回比较器

±uT=±VSATR1R1+R2

设uI>+uT,uO=-VSAT,阈值电压-uT,

当uI减小至-uT,uO跃变至+VSAT

设uI<-uT,uO=+VSAT,阈值电压+uT,

当uI增大至+uT,uO跃变至-VSAT

（五）1.集成运放积分器

uO=-uIRCt2-t1+uo(t1)

当输入在t1和t2间是常量uI时：

=-1RCt1t2uIdt+uo(t1)

uO=-1RCuIdt

iC=CduCdt

iC=iR=uIR

Rf≥10∙12πfC

Rf的取值：

远大于电容C的容抗

R、C的取值：

输入电阻的要求

电容值大小和材质

∴τmin=uAVSAT∙14f

∵uOT2=uA≤VSAT

uOT2=-uIτ∙T2-uA

设方波的周期为T，幅值为uA，设uO(0)=-uA ，并令t =RC

2.积分器的设计

VSAT

t

uO

o

T/2

–UA

T

五、实验内容、测试数据及结论

（一）文氏桥RC正弦波产生电路设计

用示波器测量输出波形，调节电位器使顶部底部削平的波形恰好变为标准正弦波，继续调节电位器，使正弦波峰峰值为6V，记录波形。

0.01mF

1K

10K

0.01mF

10K

OP07

1K

10K

实验波形图：

结论：文氏桥RC正弦波产生电路发生自激振荡，产生出峰峰值为6V的正弦波。

1.输入桥式振荡正弦波：uipp=6V

2.观测记录滞回比较器的输入输出波形

3.断开电阻R2，观测记录过零比较器的输入输出波形

（二）电压比较器电路设计

10K

10K

10K

LF356

实验波形图：

1.滞回比较器

2.过零比较器

结论：在误差范围内，电压比较器电路将正弦波信号变换为方波信号，分别实现了集成运放滞回比较器和过零比较器的基本功能。

（三）积分器电路设计

用示波器观测波形变换结果，并在同一坐标上定量记录输入输出电压波形。

100K

0.1mF

OP07

10K

10K

实验波形图：

结论：在误差范围内，积分器电路将方波信号变换为三角波信号，实现了集成运放积分器的基本功能。