电 子 科 技 大 学

实   验   报   告

( 2024 - 2025- 1 )

学生姓名: 刘超然 学生学号:2023060904025指导老师:  谢建志  选课序号:

实验学时: 6学时 实验地点: 基础实验大楼425 实验时间:星期 一 第  一二  节课

报告目录

- 实验课程名称：              电路实验II

- 实验项目名称：        声光火灾报警器设计与实现

- 实验目的：请附页

- 设计任务与要求：请附页

（备注：设计、综合性实验要求，基础验证性实验可不要求）

- 实验原理与方案设计：请附页

（备注：验证、基础性实验强调实验原理以及测试方案；设计、综合性实验重在软、硬件的设计）

- 实验内容、测试数据以及结论：请附页

- 思考题：请附页

- 实验体会及建议：请附页

报告评分：

三、实验目的

1.理解模拟传感器的概念及应用；

2.掌握利用集成运放单元电路进行电子电路系统设计方法；

3.掌握声光驱动电路的设计方法；

4.掌握电路的调试和指标测试技术。

四、设计任务与要求

要求：设计火灾报警电路，当环境温度突变（设变化50°C时），实现火灾自动报警。

- 火灾检测：温度检测（温度传感器）。

- 温度突变：采用两个温度传感器。

- 声光报警：报警电路采用发光二极管、蜂鸣器警示。

差分

放大电路

温度传感器1

uI1

声光报警电路

电压比较器

温度传感器1

uI2

五、实验原理与方案设计

（1）温度传感器设计

温度传感器：是指能感受温度并转换成可用输出电信号的传感器。

二极管温度特性

- 常温下，硅二极管正向导通时的导通电压约为0.7V。

- 流过二极管的正向电流固定时，温度每上升1度，正向电压下降大约2mV。

以二极管作为温度传感器，将温度变化转化为输出电压uO

+5V

虚断路：iN＝iP＝0

集成运放的线性工作区：

虚短路：uN＝uP

- 用恒定电流驱动二极管

- 输出电压uO等于二极管的正向电压

- 温度上升时，二极管正向电压下降，输出电压下降

- 电阻选择原则：IN4148是点接触型的小电流高频开关二极管；最大正向电流300mA；电阻功耗1/4W

注意：搭建电路时，二极管预留模拟加热的物理空间，便于操作！

（2）差分放大电路设计

当发生火灾时，温度传感器的电压差可以迅速上升至几十到几百mV，根据后级的比较器门限电压（可选）确定放大倍数，通过差分放大器将电压放大到大于比较器门限电压。

集成运放的线性工作区：

将两个温度传感器的输出端分别连接到uI1和uI2。级联后，二极管温度会升高，输出电压会明显变化！

（3）电压比较器设计

- 比较器在数据检测、自动控制、超限控制报警和波形发生等电路中得到广泛应用。

- 使用集成运放的非线性工作状态可以构成各种比较器电路。

过零比较器

UREF

门限电压的确定：依据差分电路的放大输出，通过分压电路来设定。

将差分放大电路的输出端连接到UREF。级联后，二极管温度升高，比较器输出电压能由-5V跳变到﹢5V，即表明前级电路工作正常，否则，需要调试前级电路参数！

（4）报警驱动电路设计

正常情况下，比较器输出为负电压（约-5V），发光二级管不亮、蜂鸣器不发声。随着温度升高到一定程度时，比较器将输出为正电压（约﹢5V），这时要求二级管发光、蜂鸣器鸣叫！

发光二极管：长脚为+，短脚为﹣

红色发光二极管：导通电压一般为1.5~2V；工作电流为5~20mA。

发光二极管亮度不够的原因：

合理选择电阻，使满足二级管的电流要求。

蜂鸣器：直流蜂鸣器，+接高电位

蜂鸣器参数（12065-G-6）：额定电流≤32mA；额定电压5~8V。

选用2N1008 NPN型三极管！β=200-400

蜂鸣器驱动电流：一般为10~30mA；本次设计电流20mA。

若参数选择的结果是晶体管在导通时处于饱和状态，则

合理选择电阻R5，使满足二级管的电流要求

合理选择电阻R6，使满足蜂鸣器的电流要求

六、实验内容、测试数据以及结论

（1）实验内容

1.完成2个温度传感器的设计，完成测试

注：运放采用OP07，运放电源电压±5V。

二极管采用1N4148

测试：

1）用数字电压表测量正常情况下两个温度传感器的输出电压；

2）改变二极管的环境温度（可以用电烙铁、打火机靠近二极管或者直接用手捏住二极管），观察输出电压如何变化。

2.完成差分电路的设计，完成测试

注：运放采用OP07，运放电源电压±5V。

需要系统设计（结合后级比较电路），确定差分放大电路放大倍数

测试：

1）用数字电压表测量正常情况下差分放大电路的输出；

2）改变二极管的环境温度（可以用电烙铁、打火机靠近二极管或者直接用手捏住二极管），观察差分电路输出电压如何变化。

3.完成比较器以及稳幅电路设计，完成测试

注：比较器运放采用LF356，或者TL082，运放电源电压±5V。

需要系统设计（结合前级差分放大电路），确定比较器的门限电压。

测试：

1）用数字电压表测量正常情况下比较器以及稳幅电路的输出；

2）改变二极管的环境温度（可以用电烙铁、打火机靠近二极管或者直接用手捏住二极管），观察比较器以及稳幅电路输出电压如何变化。

4.报警驱动电路设计，完成测试

注：三极管采用C1008；

测试：

1）改变二极管的环境温度（可以用电烙铁、打火机靠近二极管或者直接用手捏住二极管），观察发光二极管、蜂鸣器变化。

（3）结论（为了不增页，实验结论写在前面了）

当不改变二极管的环境温度时，蜂鸣器不报警，红色发光二极管不亮。当改变其中一个二极管的环境温度时，蜂鸣器发出警报，红色发光二极管亮起，声光火灾报警器的功能基本实现。

（2）测试数据

不改变温度时：

改变温度后：