自动控制原理基础实验

上

机

实

验

指

导

书

自动化工程学院自动控制系

实验一-1   MATLAB的基本使用方法及系统建模实验

实验目的：

1．掌握Matlab软件使用的基本方法；

2．熟悉Matlab的数据表示、基本运算和程序控制语句；

3．熟悉Matlab绘图命令及基本绘图控制；

4．熟悉Matlab程序设计的基本方法。

5．使用MATLAB 进行传递函数、零极点增益和状态空间模型三种系统模

型的建立和转换方法；

- 使用MATLAB 命令实现系统的串联、并联、反馈连接以及控制系统结

构化简。

实验装置：

计算机

实验原理及内容：

  - 基本规则

1.1.1   一般MATLAB命令格式为

[输出参数1，输出参数2，……]=（命令名）（输入参数1，输入参数2，……）

输出参数用方括号，输入参数用圆括号如果输出参数只有一个可不使用

括号。

1.1.2  %后面的任意内容都将被忽略，而不作为命令执行。

1.1.3  可用↑、↓键来重现已输入的数据或命令。用←、→键来移动光标进行修改。

    - 所有MATLAB命令都用小写字母。大写字母和小写字母分别表示不同的变量。

    - 常用数有特定的名字，如pi（=3.141596） 、Inf（=∞）、NaN则表示不定型求得的结果（如0/0）。

    - 矩阵的输入要一行一行的进行，每行各元素用空格或（，）分开，每行用（；）分开。如

1  2  3

A=   4  5  6

7  8  9

MATLAB书写格式为A=[1  2  3 ；4  5  6 ；7  8  9]

在MATLABZ中运行如下程序可得到A矩阵

a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]

a =

1     2     3

4     5     6

7     8     9

1.1.7  需要显示命令的计算结果时，则语句后面不加“；”号，否则要加“；”号。

运行下面两种格式可以看出他们的区别

a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]             a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];

a =                          （不显示计算结果）

1     2     3

4     5     6

7     8     9

1.1.8  当输入语句过长需要换行时，应加上“…”后再回车，则可连续输入。

## 1.2   文件管理常用命令

1.2.1  帮助（HELP）命令

MATLAB有很多命令，因此很不容易记忆。使用HELP命令可以得到有关命令的屏幕帮助信息。

如 在MATLAB环境下直接运行HELP命令就会在屏幕上给出MATLAB的基本命令以及相关的工具箱软件命令（请同学自行验证）。

而下面的格式可以得到指定命令的帮助信息，和详细说明。

help  命令名

如:          help step

STEP  Step response of LTI systems.

STEP(SYS)  plots the step response of each input channel of

the LTI system SYS.  The time range and number of points are

chosen automatically.

STEP(SYS,TFINAL)  simulates the step response from t = 0 to the

final time t = TFINAL.  For discrete-time systems with unspecified

sampling time, TFINAL is interpreted as the number of samples.

STEP(SYS,T)  uses the user-supplied time vector T for simulation.

For discrete-time systems, T should be of the form  Ti:Ts:Tf

where Ts is the sample time of the system.  For continuous systems,

T should be of the form  Ti:dt:Tf  where dt will become the sample

time of a discrete approximation to the continuous system.

STEP(SYS1,SYS2,...,T)  plots the step response of multiple LTI

systems SYS1,SYS2,... on a single plot.  The time vector T is

optional.  You can also specify a color, line style, and marker

for each system, as in  step(sys1,'r',sys2,'y--',sys3,'gx').

When invoked with left-hand arguments,

[Y,T] = STEP(SYS,...)

returns the output response Y and the time vector T used for

simulation.  No plot is drawn on the screen.  If SYS has

NU inputs and NY outputs, and LT=length(T), the array Y is

LT-by-NY-by-NU  and Y(:,:,j) gives the step response of the

j-th input channel.

For state-space systems,

[Y,T,X] = STEP(SYS,...)

also returns the state trajectory X which is an LT-by-NX-by-NU

array if SYS has NX states.

See also  INITIAL, IMPULSE, LSIM.

Overloaded methods

help lti/step.m

1.2.2   diary命令

使用该命令可以在窗口中以ASCII码形式记录所有的输入和输出。

但这个命令不是存储数据，而是存储输入与屏幕上输出的内容。它可以           记录下工作的过程。在每个工作过程之前使用该命令，工作结束后使用diary

off 则能将整个工作过程记录下来。

格式diary(文件名)（扩展名）

.

.

diary  off

一般来说扩展名可取，m这样就可在MATLAB＼BIN＼目录下存入该文件。

    - save 命令

该命令存储定义的变量或演算结果，也可以用来存储指定的变量。

命令格式为

save      文件名 . 扩展名

1.2.4   what 命令

该命令可以在当目录下显示MATLAB文件和MAT数据文件

1.2.5    dir 命令

显示当前目录下的所有文件.

    - clear命令

如果输入 calear a b c ，则表示清除工作空间中指定变量a,b,c；如果仅仅输入calear命令，则清除整个工作空间。

  - 矩阵运算

MATLAB具有强大的矩阵运算功能, 但由于我们实验所涉及的不多, 因此这里我们只作简单介绍.

    - 在MATLAB中表示一个矢量要用方括号， 而列矢量的输入只需在行矢量输入格式基础上加转置符(‘)即可。

如          x=[1 2 3;4 5 6]

x =

1     2     3

4     5     6

而

x=[1 2 3;4 5 6]'              (加转置符)

x =

1     4

2     5

3     6

注意上面两式的区别。

    - 下面三条命令可以产生一个行矢量

- a=linspace(x,y,n)

- a=logspace(x,y,n)

- a=[x:n:y]

第一条命令可以在线性空间产生一个值在10x至10y之间间隔点数为n的行矢量(一组数据)。

第二条命令可以在对数空间产生一个值在x至y之间等间隔的行矢量(一组数据)。其行矢量的起始值是x, 终值为y, 点数为n。

第三条命令产生X至y步长为n的行矢量。

但是, 三个命令之间存在差别，下面的例子可以说明这一点。

例一       x=logspace(0,5,6)

x =

1          10         100        1000       10000      100000

例二        x=linspace(0,10,11)

x =

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

例三         x=[0:1:10]

x =

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

通过上面三个例子可以看出例一, 例二中n代表选取的点数。而在例三      中n则表示步长. 请同学注意它们的区别。

    - 矩阵的加, 减, 乘, 除等, 和其它语言书写一样。 但要注意的是在运算符      前面加有(.)则表示是元素对元素的操作.

例四 请同学们注意下面的不同情况.

a=[1 2;3 4];

b=[2 2;2 2];

c=a*b

c =

6     6

14    14

c=a.*b

c =

2     4

6     8

c=a/b

c =

1.0e+015 *

-2.2518    2.2518

-2.2518    2.2518

c=a./b

c =

0.5000    1.0000

1.5000    2.0000

  - 常用运算命令

| 运算命令名 | 功能 |
| --- | --- |
| Angle | 求复数的角 |
| Min | 求最小值 |
| Max | 求最大值 |
| Sum | 求和 |
| Roots | 求多项式的根 |
| Poly | 由多项式的根求多项式的系数 |
| Polyval | 求给定点多项式的值 |
| Polyder | 多项式求导 |

例五   求a=S^3+2S^2+3S+4根.

a=[1 2 3 4];

roots(a)

ans =

-1.6506

-0.1747 + 1.5469i

-0.1747 - 1.5469i

或

roots([1 2 3 4])

ans =

-1.6506

-0.1747 + 1.5469i

-0.1747 - 1.5469i

例六    已知某多项式的根如下

-1.6506

-0.1747 + 1.5469i

-0.1747 - 1.5469i

求该多项式.

poly([-1.6506,-0.1747+1.5469i,-0.1747 - 1.5469i])

ans =

1.0000    2.0000    3.0001    4.0001

即所求多项式为  S^3+2S^2+3S+4  .

  - 绘图命令

    - Plot

该命令在线性坐标系下绘制y对应于x的轨迹。若其中之一为矩阵则该命令将对应于矩阵的行或者列绘制一簇曲线。该命令也可以在同一坐标轴下绘制多条曲线。

例七    运行程序

t=[0:1:10];

x1=t;

plot(x1)

可在图形窗口得到下面图形。

例八

x=[0:0.5:7];

y=sin(x);

y1=2*x;

y2=3*x;

plot(y,x,y1,x,y2,x)

从上面的例子可以看出, 如果要在同一坐标轴下绘制多条曲线, 可用如下格式：

plot(x1,y1,x2,y2……..xn,yn)      % 对应于不同矢量时

其中x1,y1……….xn,yn是对应的关系。

    - log log

在两个对数（标准对数）坐标间绘制图形。

    - semilogx 或semilogy

在x轴或y轴为对数坐标, 而另一轴为线性轴的空间绘制图形。

    - Polar

在极坐标空间绘制图形。

    - Grid

在图形中加栅格，其格式为

命令句,grid

    - Subplot (r,c,p)

该命令将屏幕分成r*c个窗口,p表示在第几个窗口. 同时绘制多个图形窗口时,绘图语句间应用逗号分开。

例九    下面的程序产生四个窗口,且分别绘制相应图形.

t=[0:0.01:2*pi];

y=sin(t);

x=cos(t);

subplot(221),plot(t,y),grid,subplot(222),plot(t,x),

grid,subplot(223),polar(t,y),subplot(224),polar(t,x)

从上面的程序可以看出,subplot语句中的r,c,p可以不用逗号分开。

在语句后面应有相应的绘图命令.

上面程序执行后得到如下图形：

    - Gtext

该命令用于鼠标定位的文字注释. 执行完绘图命令后再执行gtext(‘说明文字’) 命令, 就可在屏幕上得到一个光标, 然后,用鼠标选择说明文字的位置。

例十                t=[0:1:10];

x1=2*t;

x2=0.5*t;

plot(x1,t,x2,t);

gtext('x=2t');

gtext('x=0.5t')

1.5.8  如果需要同时在不同窗口绘制图形, 可用figure语句来完成。

例十一    t=[0:1:10];

x1=2*t;

x2=3*t;

figure,plot(x1),figure,plot(x2)

上面程序执行后, 可得到面两个图形窗口。

    - 有关绘图方面的还有

- Title   给当前图像加标题。

- xlabel 或 ylabel  给x或y轴加标注。

- text    在当前图像上指定位置加注释。

等。

    - 在同一座标系中绘制多个曲线时, 曲线的颜色可以自动确定，也可以自己选择。在颜色选项中r =红色,g =绿色,b =蓝色. 也可以选择线形. 如’#’,’*’ 等. 其使用格式如下:

plot(x,y,’r’)     或      plot(x,y,’$’)

## 1.6   关系及逻辑运算

1.6.1   关系运算允许常量(或矩阵中的元素与元素) 之间的比较. 如果比较结果为真,则答案为1, 否则为0. 常用的关系运算符如下:

<   小于    ,    >   大于    ,     ==    等于

<=  小于等于,    >=  大于等于,     ~=    不等于

对于复数”==” 和”~=” 既比较实部也比较虚部, 而其它运算仅比较实部。

例十二   比较   a=[5:1:15] 与  b=[1 2 8 8 7 10 12 11 13 14 15] 中的对应元素            是否相同,则运行下面程序

a=[5:1:15];

b=[1 2 8 8 7 10 12 11 13 14 15];

y=a==b

y =

0     0     0     1     0     1     0     0     1     1     1

    - MATLAB有三个逻辑运算符.

&  逻辑与      |  逻辑或        ~  逻辑非

在矩阵运算中,以上命令是将两个矩阵中的对应元素进行运算, 得到的结  果是具有同样元素的矩阵。

例十三    分别对下面两个矩阵进行逻辑运算.

X=[0 1;1 0];      Y=[0 0;1 0];

X&Y

ans =

0     0

1     0

X|Y

ans =

0     1

1     0

~X

ans =

1     0

0     1

MATLAB在进行混合运算时, 其顺序为:

算术运算 → 关系比较 → 逻辑运算

例十四    计算 x&y+x>y 时, 程序首先执行x+y运算, 然后将相加结果与     y比较, 最后将比较结果和x作与运算，运行结果如下。

x=[0 1;1 0];

y=[0 0;1 0];

x&y+x>y

ans =

0     1

1     0

1.7    环与条件结构

MATLAB中有三个命令用于循环, 条件循环, 与条件叙述. 它们是for, while, if else。

循环可以嵌套, 陈述句可以跨行, 但所有命令必须用end作为结束命令。

    - for  它执行一系列重复的陈述命令. 其格式如下

for 循环变量=起始值: 步长: 终止值      （步长缺省值为1）

循环体

end

例十五  注意下面两条程序的不同点。

1.         for x=1:1:5;

y=5*x

end

y =

5

y =

10

y =

15

y =

20

y =

25

2.           x=[1:1:5];

y=5*x

y =

5    10    15    20    25

通过上面的例子可以看出，第一个程序是将每次循环的x值乘以5；而第二个程序则是将5与x矢量中的每个元素相乘。

1.7.2    while    条件循环命令。命令格式如下

while  表达式

循环体

end

若表达式为真，则执行循环体的内容，执行后再判断是否满足表达式，若不满足,则跳出循环体。

例十六 求出1到多少的自然数之和大于或等于100。

其程序如下

a=0;y=0;        设置初始值

while a<100;          设置表达式

y=y+1;          取自然数

a=a+y;          自然数累加

end                 循环结束

y=y            显示y值

a=a            显示a值

执行上面程序后, 结果如下

y =

14

a =

105

1.7.3   if, else, elseif   条件转移语句。其格式如下

if  表达式

执行语句

end

其执行方式为∶若表达式为真则执行语句中的内容，然后向下执行。若表达式为假，则跳过执行语句向下执行。

另有两种格式如下∶

if  表达式

执行语句1

else

执行语句2

end

和∶

if   表达式1

执行语句1

elseif  表达式2

执行语句2

……

end

在if-else格式中执行的方式为∶若表达式为真，则执行语句1，然后跳过语句2向下执行。若表达式为假，则行语句2，然后向下执行。

在if-elseif格式中执行的方式为∶若表达式1为真，则执行语句1，若表达式1为假，则判断表达式2是否为真，如果为真，则执行语句2，否则向下执行。

2.1  控制系统的模型

控制系统的表示可用三种模型：传递函数、零极点增益、状态空间。每一种模型又有连续与离散之分。为分析系统方便有时需要在三种模型间转换。MATLAB提供了各种命令，使我们可以很方便的完成这些工作，下面以连续系统为例简要说明有关命令。

2.1.1  模型与表示式

1、传递函数模型

在MATLAB中直接用矢量组表示传递函数的分子、分母多项式系数，即：

num = [bm  bm-1…… b0]； 表示传递函数的分子多项式系数

den = [an  an-1…… a0]； 表示传递函数的分母多项式系数

sys = tf(num,den)  tf命令将sys变量表示成传递函数模型。

2、零极点增益模型

在MATLAB中用z、p、k矢量组分别表示系统的零点、极点和增益，即：

z = [ z1  z2…… zm ]；

p = [ p1  p2…… pn ]；

k =[ k ]；

sys = zpk(z,p,k)  zpk命令将sys变量表示成零极点增益模型。

3、状态空间模型

x = ax + bu

y = cx + du

在MATLAB中用（a、b、c、d）矩阵组表示，然后

sys = ss(a,b,c,d) ss命令将sys变量表示成状态空间模型。

2.1.2  模型间的转换

在MATLAB中进行模型间转换的命令有：

ss2tf、ss2zp、tf2ss、tf2zp、zp2tf、zp2ss

它们之间的作用可由下面的示意图表示：

零极点增益模型

传递函数模型

状态空间模型

ss2tf    tf2ss           zp2tf   tf2zp

zp2ss

ss2zp

2.1.3  模型间的关系与系统建模

实际工作中常常需要由多个简单系统构成复杂系统，MATLAB中有下面几种命令可以解决两个系统间的连接问题。

1、系统的并联

parallel  命令可以实现两个系统的并联。示意图如下：

系统1

系统2

u1                y1

u                   +       y

u2              +

y2

并联后的系统传递函数表示式为：

其中n1、d1和n2、d2分别为g1（s）、g2（s）的传递函数分子、分母系数行矢量。

命令格式：

[ n，d ] = paralltl（n1，d1，n2，d2）

[a，b，c，d] = paralltl（a1，b1，c1，d1，a2，b2，c2，d2）

例十七  将下面两个系统并联连接

执行下面程序：

n1 = [ 3 ]；

d1 = [ 1  4 ]；

n2 = [ 2  4 ]；

d2 = [ 1  2  3 ]；

[ n，d ] = parallel（n1，d1，n2，d2）

运行结果：n =

0  5  18  25

d =

1  6  11  12

可得并联后系统的传递函数为

2、系统的串联

series命令实现两个系统的串联，示意图如下：

g2（s）

g1（s）

u1            y  u2             y2

串联后系统的传递函数为

命令格式：

[ n，d ] = series（n1，d1，n2，d2）

[ a，b，c，d ] = series（a1，b1，c1，d1，a2，b2，c2，d2）

3、系统的反馈

feedback命令实现两个系统的反馈连接，示意图如下：

u1 +                             y1

±

g2（s）

g1（s）

y2               u2

连接后系统的传递函数表示为：

命令格式：

[ n，d ] = feedback（n1，d1，n2，d2）

或：[ n，d ] = feedback（n1，d1，n2，d2，sign）

[ a，b，c，d ] = feedback（a1，b1，c1，d1，a2，b2，c2，d2，sign）

其中sign是指示y2到u1连接的符号，缺省时默认为负（即sign = -1）。

例十八  设有下面两个系统：

现要将它们负反馈连接，求传递函数

输入：   n1 = [ 1，1 ]；

d1 = [ 1，2，3 ]；

n2 = 1；

d2 = [ 1，10 ]；

[ n，d ] = feedback（n1，d1，n2，d2）

运行结果：   n =

0  1  11  10

d =

1  12  24  31

即所求系统为：

4、系统的闭环

cloop命令可以将系统的输出反馈到系统的输入构成闭环系统，示意图如下：

g1（s）

u                         y

±

正、负反馈后闭环系统为：

命令格式：

[ n，d ] = cloop （n1，d1，sign）

[ ac，bc，cc，dc] = cloop（a，b，c，d，sign）

例十九  已知系统如下

求该系统闭环后的传递函数（负反馈）。

输入：

n1 = [ 1  2 ]；

d1 = [ 1  2  3 ]；

[ n，d ] = cloop（n1，d1）

运算结果：   n =

0  1  2

d =

1  3  5

即：闭环后系统的传递函数为

5、生成二阶系统

ord2命令在给定，ξ下可以生成相应的二阶系统，即：

命令格式：

[ n，d] = ord2（Wn，z）

其中：  z = ξ      Wn =

实验方法及步骤：

1、运行Matlab软件；

2、在其命令窗口中输入响应的命令或程序；

3、观察并记录。

实验报告要求及习题：

实验习题一

分别用  >, 和~= 求得a=[5:1:15] 与  b=[1 2 8 8 7 10 12 11 13 14 15]的比较, 并对结果进行分折。

- 实验习题二

（1）绘制余弦曲线y=cos(t)，t∈[0，2π]

（2）在同一坐标系中绘制余弦曲线y=cos(t-0.25)和正弦曲线y=sin(t-0.5)， t∈[0，2π]

实验习题三

绘制[0，4π]区间上的x1=10sint曲线，并要求：

（1）线形为点划线、颜色为红色、数据点标记为加号；

（2）坐标轴控制：显示范围、刻度线、比例、网络线

（3）标注控制：坐标轴名称、标题、相应文本。

实验习题四

x=[0 1;1 0];

y=[0 0;1 0];

计算 x&y+x>y 时, 程序首先执行x+y运算, 然后将相加结果与y比较, 最后将比较结果和x作与运算。

实验习题五

已知系统传递函数为：

求上述传递函数的零极点和状态空间的表达形式。

实验二  MATLAB系统动态特性及根轨迹分析实验

实验目的∶

1．使用MATLAB 命令获取系统阶跃响应曲线，分析系统动态特性；

2．使用MATLAB 求阶跃响应的性能指标；

3．使用MATLAB 求特征多项式的根，分析系统稳定性；

4．使用MATLAB 求传递函数零点和极点；

5．使用MATLAB 绘制根轨迹；

6．利用根轨迹分析系统性能的方法。

实验仪器∶

计算机

实验原理及内容∶

1.2 控制系统的时域分析

系统对不同的输入信号具有不同的响应，而控制系统在运行中受到的外作用信号具有随机性。因此在研究系统的性能和响应时，需要采用某些标准的测减信号。常用的测减信号有：阶跃信号、速度信号、冲激信号、加速度信号等等。具体采用哪种信号，则要看系统主要工作于那种信号作用的场所，如系统的输入信号是突变信号，则采用阶跃信号分析为宜。而系统输入信号是以时间为基准成比例变化的量时，则采用速度信号分析为宜。MATLAB中包融了一些常用分析命令要求单位阶跃响应、冲激响应等供我们分析所用。

本节实验的主要目的是使学生通过上机实验，掌握运用MATLAB常用命令对系统进行时域分析的基本方法。

1.2.1 单位阶跃响应的求法

step命令可以求得连续系统的单位阶跃响应，当不带输出变量时，可在当前窗口中绘出单位阶跃响应曲线。带有输出变时时则输出一组数据。

命令格式：

step（n，d，t）；或 [ y，x，t ] = step（n，d，t）；

step（a，b，c，d，t）或 [ y，x，t ] = step（a，b，c，d，t）；

其中t是事先确定的时间矢量，当t缺省时则时间由函数自行决定。

如果需要将输出结果返回到MATLAB工作空间，则采用以下调用格式：

c=step(G)

此时，屏幕上不会显示响应曲线，必须利用plot( )命令去查看响应曲线。Plot可以根据两个或多个给定的矢量绘制二维图形。

例二十  已知传递函数为

利用以下MALAB命令可得阶跃响应曲线

》 num=[0,0,25];

den=[1,4,25];

step(num,den)

grid   % 绘制网格线

还可用下面的语句来得出阶跃响应曲线：

》G=tf([0,0,25],[1,4,25]);

t=0:0.1:5;       %从0到5每隔0.1取一个值

c=step(G , t);   %动态响应的幅值赋给变量c

plot(t,c)         % 绘二维图形，横坐标取t，纵坐标取c

Css=dcgain(G)     %求取稳态值

系统显示的图形类似于上一个例子，在命令窗口中显示了如下结果：

Css=  1

1.2.2 求阶跃响应的性能指标

方法一：游动鼠标法

如上例，在程序运行完毕后，用鼠标左键单击时域响应曲线任意一点，系统会自动跳出一个小方框，小方框显示了这一点的横坐标（时间）和纵坐标（幅值）。按住鼠标左键在曲线上移动，可找到曲线幅值最大的一点，即曲线最大峰值，此时小方框显示的时间就是此二阶系统的峰值时间，根据观测到的稳态值和峰值可计算出系统的超调量。系统的上升时间和稳态响应时间可以此类推。注：它不适用于用己于plot( )命令画出的图形。

方法二：用编程方式求取时域响应的各项性能指标

通过前面的学习，我们已经可以用阶跃响应函数step( ) 获得系统输出量，若将输出量返回到变量y中，可调用如下格式：

[y,t]=step(G)

对返回的这一对y和t变量的值进行计算，可得到时域性能指标。

         峰值时间（ timetopeak  ）可由以下命令获得：

[Y,k]=max(y)；

timetopeak=t(k)

应用取最大值函数max( )求出y的峰值及相应的时间，并存于变量Y和k中。然后在变量t中取出峰值时间，并将它赋给变量timetopeak。

         最大（百分比）超调量（percentovershoot）可由以下命令获得：

C=dcgain(G)；

[Y,k]=max(y)；

percentovershoot=100*(Y-C)/C

dcgain( )函数用于求取系统的终值，将终值赋给变量C，然后依据超调量的定义，由Y和C计算出百分比超调量。

         上升时间（risetime）可利用MATLAB中的循环控制语句编制M文件来获得。

要求出上升时间，可用while语句编写以下程序得到：

C=dcgain(G)；

n =1

while y(n)<C

n =n+1；

end

risetime=t(n)

在阶跃输入条件下，y的值由零逐渐增大，当以上循环满足y=C时，推出循环，此时对应的时刻即为上升时间。

对于输出无超调的系统响应，上升时间定义为输出从稳态值的10%上升到90%所需时间，则计算程序如下：

C=dcgain(G)；

n =1；

while y(n)<0.1*C

n=n+1；

end

m=1；

while y(n)<0.9*C

m=m+1；

end

risetime=t(m)-t(n)

     调节时间（setllingtime）可由语句编程得到：

C=dcgain(G)；

i =length(t)；

while(y(i)>0.98*C)&(y(i)<1.02*C)

i =i-1；

end

setllingtime=t(i)

用矢量长度函数length( )可求得t序列的长度，将其设定为变量i的上限值。

例二十一  已知二阶系统传递函数为

利用下面的程序可得到阶跃响应如图所示及性能指标数据。

》 G=zpk([ ],[-1+3*i,-1-3*i],3);

%计算最大峰值时间和它对应的超调量。

C=dcgain(G)

[y,t]=step(G);

plot(t,y)

grid

[Y,k]=max(y);

timetopeak=t(k)

percentovershoot=100*(Y-C)/C

%计算上升时间。

n=1;

while y(n)<C

n=n+1;

end

risetime=t(n)

%计算稳态响应时间。

i=length(t);

while(y(i)>0.98*C)&(y(i)<1.02*C)

i=i-1;

end

setllingtime=t(i)

运行后的响应图如下图所示，命令窗口中显示的结果为：

C = 0.3000                  timetopeak =1.0491

percentovershoot =35.0914   risetime =0.6626

setllingtime =3.5337

1.2.3  求系统的单位冲激响应

impulse命令可求得系统的单位冲激响应。当不带输出变量时可在当前窗口得到单位冲激响应曲线，带有输出变量时则得到一组对应的数据。

命令格式：

impulse（n，d）或 [ y，x ] = impulse（n，d）

impulse（a，b，c，d）或 [y，x ] = impulse（a，b，c，d）

也可加入事先选定的时间矢量t，其t的特性同上。

例二十二  设单位反馈控制系统的开环传递函数为：

求此系统的单位冲激响应。

num1=[ 10];

den1=[1 4 0];

[ n,d ] = cloop(num1,den1);

impulse(n,d)

2.1 特征多项式求解

2.1.1直接求特征多项式的根

设P为特征多项式的系数矢量，用MATLAB函数roots( )可直接求出方程P=0在复数范围内的解，该函数的调用格式为：

v=roots(p)

例二十三  已知系统的特征多项式为：

特征方程的解可由下面的MATLAB命令得出：

>> p=[1,0,3,2,1,1]；

v=roots(p)

结果显示：

v =

0.3202+1.7042i

0.3202-1.7042i

-0.7209

0.0402+0.6780i

0.0402-0.6780i

利用多项式求根函数roots( )，可方便的求出系统的零点和极点，然后根据零极点分析系统稳定性和其他性能。

2.1.2 由根创建多项式

如果已知多项式的因式分解式或特征根，可由MATLAB函数poly( )直接得出特征多项式系数矢量，其调用格式为：p=poly(v)。

如上题中：

v =[0.3202+1.7042i；0.3202-1.7042i；-0.7209；0.0402+0.6780i；0.0402-0.6780i]；

》p=poly(v)

结果显示：

p=

1.0000  -0.0000   3.0000   2.0000   1.0000   1.0000

由此可见，函数roots( )与函数poly( )互为逆运算。

2.1.3 多项式求值

在MALAB中通过函数polyval( )可求得多项式在给定点的值，该函数的调用格式为：polyval(p,v )。

对于上题中的p值，求取多项式在x点的值，可输入如下命令：

》p=[1,0,3,2,1,1]；

x=1

polyval(p,x)

结果显示：

ans=

8

2.1.5 由传递函数求零点和极点

在MATLAB控制系统工具箱中，给出了由传递函数对象G求系统零点和极点的函数，其调用格式分别为：

Z=tzero(G)

P=pole(G)

注意：上式中要求的G必须是零极点模型对象。

例二十四  已知传递函数为

输入如下命令：

num=[6.8,61.2,95.2]；

den=[1,7.5,22,19.5,0]；

G=tf(num,den)；

G1=zpk(G)；

Z=tzero(G)；

P= pole(G)；

结果为：

Z =    -7

-2

P =        0

-3.0000 + 2.0000i

-3.0000 - 2.0000i

-1.5000

2.1.6 零极点分布图

在MATLAB中，可利用pzmap( )函数绘制连续系统的零、极点图，从而分析系统的稳定性，该函数调用格式为： pzmap(num,den)。

例二十五  给定传递函数：

利用下列命令可自动打开一个图形窗口，显示该系统的零、极点分布图。用鼠标点击图中零、极点可自动显示其坐标值。

》 num=[3,2,5,4,6]；

den=[1,3,4,2,7,2]；

pzmap(num,den)

title(‘Pole-Zero Map’)   % 图形标题

2.2  根轨迹法

控制系统的稳定性，由其闭环极点唯一确定，而系统过渡过程的基本特性，则与闭环零极点在s平面的位置有关。根轨迹法就是在已知控制系统开环传递函数零极点分部的基础上，研究某些参数变化时控制系统闭环传递函数零极点分布影响的一种图解方法。利用根轨迹法，能够分析系统的瞬态响应特性以及参数变化对瞬态响应特性的影响。也可以根据对瞬态响应的要求去确定可变参数或调整零极点的位置和个数。因此，根轨迹法可以用于解决线性系统的分析和综合问题。

2.2.1  求系统根轨迹

rlocus 命令可求得系统的根轨迹

格式：

[ r，k ] = rlocus（num，den）

[ r，k ] = rlocus（num，den，k）

不带输出变量时则绘出系统的根轨迹图，带输出变量时给出一组r，k的对应数据。

若给定了k的取值范围，则该命令将按要求绘出图形或数组或者输出指定增益k所对应的r值。每条根轨迹都以不同的颜色区别。

例二十六    某系统开环传递函数为：

要绘制系统的根轨迹，则输入：

n = 2；

d = [ 1  3  2  0 ]；

rlocus（n，d）

执行后得到下面图形。

若要得到指定增益k值对应的r值则输入：

n = 2；

d = [ 1  3  2  0 ]；

[ r，k] = rlocus（n，d，5）

结果如下：

r =  -3.3089             0.1545 + 1.7316i   0.1545 - 1.7316i

k =     5

2.2.2  求根轨迹增益

rlocfind命令可求得给定根的根轨迹增益。

格式：

[ k，poles ] = rlocfind（n，d）

[ k，poles ] = rlocfind（num，den，p）

当代有输出变量时，可得到所有极点的座标数据和增益值。不带输出时只得到所选点的座标和增益值。

注意：在执行这条命令前最好先执行一次根轨迹的绘图命令，这样就可直接在根轨迹图上选取我们感兴趣的点。

其中的p是系统的根，由此可得到对应的增益值。

2.2.3   绘制ξ和wn格

sgrid命令是在图形中绘制出阻尼系数和自然频率栅格，其阻尼系数从0～1，步长为0.1。

命令格式：

sgrid

sgrid（z，wn）

例二十七  绘制系统带栅格的根轨迹图

则执行：

n = [ 1  1 ]；

d = [ 1  2  3 ]；

rlocus（n，d）

sgrid          %加入栅格

当该命令带有指定的z（ξ），w（）时，则将按指定的参数绘制有关图形。

例二十八    在上题中绘制 ξ= 0.8， = 2的根轨迹图

执行：n = [ 1，1 ]；

d = [ 1，2，3 ]；

rlocus（n，d）

z = 0.8；

w = 2；         % 加入指定的栅格

sgrid（z，w）

得到所需图形。

实验方法及步骤：

1、运行Matlab软件；

2、在其命令窗口中输入响应的命令或程序；

3、观察并记录。

实验习题：

实验习题一

已知系统传递函数为：

求上述传递函数的零极点和状态空间的表达形式。

实验习题二

已知传递函数为：

求其单位阶跃响应的最大值，峰值时间和它对应的超调量，上升时间。

实验习题三

已知系统如下

绘制其根轨迹，并根据根轨迹图求若要使系统稳定，k的最大值。

实验三  MATLAB 系统频域分析实验

实验目的∶

1．学习使用MATLAB绘制Bode图和Nyquist图；

2．掌握使用Bode图和Nyquist图分析系统性能的方法。

实验仪器∶

计算机

实验原理及内容∶

1 频域法

频域分析法是利用频率特性研究控制系统的一种方法。频率特性是指系统或环节在正弦信号作用下，稳态输出与输入之比对于频率的关系。

在控制系统的频域分析法中常用到的坐标系统是极坐标系和对数坐标系。在分析方法中常用的有三种：Bode图、Nyquist曲线和Nichols图。

1.1  波特图法

bode命令可获得连续系统的波特图或有关数据组。

命令格式：

[ mag，phase，w ] = bode（num，den）

[ mag，phase，w ] = bode（num，den，w）

当不带输出变量时则直接绘出图形。而带有输出变量时则得到一组相关数据。其中的w是频率的取值范围，若缺省则该项由函数自动确定。

绘图时的横坐标是以对数分度的。为了指定频率的范围，可采用以下命令格式：

logspace(d1,d2)       ①

或　logspace(d1,d2,n)     ②

①式是在指定频率范围内按对数距离分成50等份的，即在两个十进制数w1=10d1和w2=10d2之间产生一个由50个点组成的分量，矢量中的点数50是一个默认值。

例如要在w1＝0.1rad/s与w2＝100rad/s之间的频区画伯德图，则输入命令时，d1=log10(w1),d2=log10(w2), 在此频区按对数距离等分成50个频率点，返回到工作空间中，即：

w=logspace(-1,2)

要对计算点数进行人工设定，则采用公式②。

例如要在w1=1与w2=1000之间产生100个对数等分点，可输入以下命令：

w=logspace(0,3,100)

利用波特图我们可以分析系统的幅、相裕度、带宽、稳定性、扰动抑制能力等问题。利用波特图分析系统稳定性的方法如下：

a：相角裕量r＞0，幅值裕量k＞0，系统是稳定的。

b：r = 0；k = 0，系统为临界稳定。

c：r＜0；k＜0，系统不稳定。

例二十九   绘制系统

的bode图并判断系统闭环后是否稳定？

则执行：

n = [ 1，1 ]；

d = [ 4，3，2，0 ]；

bode（n，d），grid   （绘制波特图并加栅格）

绘图时的频率范围是自动确定的，从0.01rad/s-1000rad/s,且幅值取分贝值，w轴取对数，图形分成两个子图，均是自动完成的。执行后可以在上图中观察得到r＞0，k＞0，因此闭环后系统是稳定的。

1.2 求增益和相位裕度

从前面的例题中可以看出要求系统的相位和增益裕度的准确值直接调用bode命令是不太容易的。而使用margin命令则可以较容易的得到所需值。

margin可求出开环系统的幅值裕度和相角裕度，其格式为:

margin(num,den)

[gm,pm,wcg,wcp]=margin(mag,phase,w)

margin(num,den)可计算系统的相角裕度和幅值裕度，并绘制出Bode图。

margin(mag,phase,w)可以由幅值裕度和相角裕度绘制出Bode图，其中，mag、 phase和 w是由bode得到的幅值裕度、相角裕度和频率。

当带输出变量引用函数时，仅计算幅值裕度、相角裕度及幅值穿越频率wcg和相角穿越频率wcp，不绘制Bode图。

例三十：      求例二十九中系统开环传递函数的相对稳定裕度。

执行：

n = [ 1  1 ]；

d = [ 4  3  2  0 ]；

margin（n，d）

执行后得到相应图形和有关数据

k = 15.6db     r = 46.4°

1.3  奈奎斯特法

奈奎斯特法是利极坐标图对系统进行分析的一种方法。频率特性的极坐标图是当w由零变化到无穷大时，表示在极坐标上的幅与相角的关系图，采用极坐标图，可以在一张图纸上描绘出整个频域的频率响应。

奈奎斯特稳定数据如下：

（1）开环系统稳定时，如果曲线不包围（）点，则闭环系统是稳定的，否则为不稳定的。

（2）开环系统不稳定时，如果曲线反时针方向环绕（）点的次数N等于右半平面内的极点数p，那么闭环系统是稳定的，否则是不稳定的。

nyquist命令可以求得连续系统的奈奎斯特曲线。

命令格式：

[ re，im，w ] = nyquist（num，den）

[ re，im，w ] = nyquist（num，den，w）

当带有输出变量时，可得到相应的一组数据，不带输出变量时，则绘出奈奎斯特曲线。也可用指定频率向量w指定所要绘制的曲线范围。

例三十一：    系统开环传递函数为

绘出系统的奈奎斯特图并判断系统闭环后是否稳定。

输入：

n = 1；

d = [ 1  2  1  0.5 ]；

nyquist（n，d）

执行后可得到所需图形。

从图形上可以看出由于曲线不包围（）点，因此闭环后系统是稳定的。

在某些场合我们需要在奈奎斯特曲线上加上单位圆帮助我们了解相位，幅值裕量的粗值。下面的方法可以使我们获得带单位圆的奈奎斯特图，同时还可获得不同增益下的奈奎斯特图。

例三十二：   系统开环传递函数为

绘制k = 10，26，50时的带单位圆的奈奎斯特图，并估算系统的增僧裕量。

单位圆的绘制是通过绘tjw的实部与虚部的轨迹而获得。

输入：

n = 10;                     %取k = 10时的值

d = conv([1 2],[1 2 5]);

w = [ 0:0.01:10 ];             %确定频率范围

e = exp(j*w);               %给出指数函数ejw

r = real(e);                 %求指数函数的实部，结果不显示

i = imag(e);                %求函数ejw的虚部，结果不显示

[ a,b ] = nyquist(n,d,w);      %求指定频率范围内的奈氏值，不显示结果

n1 = 26;                    %取k = 26

d1 = d;                      %保留原分母矢量

[ a1,b1 ] = nyquist(n1,d1,w);    %求k = 0.5时的奈氏值，结果不显示

n2 = 50;                           %取k = 50

d2 = d;                            %分母保留

[ a2,b2 ] = nyquist(n2,d2,w);

plot(r,i,a,b,a1,b1,a2,b2),grid      %绘出：r，i；a，b；a1，b1；a2，b2；的对应图形并加上栅格。

执行以上程序后可在上图上得k = 10，26，50并加有单位圆的奈奎斯特图。一般来说由于此列的关系显示的图形不是一个正规的圆。从图形上我们可以看出开环增益对闭环系统稳定性的影响。当值变化时，幅频特性成比例变化，而相频特性不受影响。因此取时，曲线恰好通过（）点，这是临界稳定状态；当时，幅相曲线将从（）点的右方穿过负实轴，不再包围（）点，这时闭环系统是稳定的；而时，开环频率特性随着从变化到时，顺时针方向围绕（）点一圈，即，可求得闭环系统在右半平面的极点数为：，所以闭环系统不稳定。

实验方法及步骤：

1、运行Matlab软件；

2、在其命令窗口中输入响应的命令或程序；

3、观察并记录。

实验习题：

实验习题一

bode图法判断系统稳定性：

已知两个单位负反馈系统的开环传递函数分别为：

，

用bode图法判断系统闭环的稳定性。

实验习题二

已知系统的开环传递函数为：

用Nyquist图法判断系统相对稳定性（对参数K分段讨论）。

实验四     SIMULINK 仿真及控制系统校正实验

一、实验目的

1．学习使用SIMULINK进行系统仿真的方法。

2．掌握如何运用最常用的校正方法对线性系统性能进行校正。

3．借助SIMULINK验证自行设计的校正方案的正确性。

4．掌握校正的概念和设计方法。

二、实验原理及内容:

SIMULINK是MATLAB的重要组成部分。它具有相对独立的功能和使用方法，实际上它是对系统进行建模、仿真和分析的软件包。

SIMULINK的基本功能模块包括连续系统、离散系统、非线性系统、函数与表、数学运算、信号与系统、输入模块、接收模块等组成。在这里，我们主要针对实验涉及的有关部分作简要地介绍。

# 1.1   SIMULINK的基本操作

    - SIMULINK的进入

只要在MATLAB命令窗口的提示符下输入“Simulink”或者“simulink”（注意两者间大小写的区别），按回车键即可启动SIMULINK软件窗体。如果输入的是“Simulink”，按回车键后出现的是“library：simulink” 窗体（图1），此窗体内包含了SIMULINK的基本功能模块，双击其中任何一项，均会弹出此模块包含的所有子模块的窗体（图2）如下图所示：

双击

图1  “library：simulink” 窗体

图2 “Sources”模块包含的所有子模块的窗体

如果输入的是“simulink”，按回车键后出现的是“Simulink library Brower” 窗体（图3），此窗体内的左下子窗体显示了SIMULINK的基本功能模块，右下的窗体显示了左边窗体选中的基本功能模块的所有子模块。

图3  “Simulink library Brower” 窗体

## 1.1.2   窗体介绍

在建模之前，你需要创建一个工作区域窗体。创建一个工作区域的方法为，选择“File”项，然后再选择“New”菜单中的“Model”子菜单，这将弹出一个新的窗体，这个窗体就是用于构造系统模型，仿真等操作的工作区域，故称这个窗体为工作窗体。

模块库窗体，包涵了我们仿真所需要的各类模型。它又分为输入源、接收源、离散系统、数学操作等模块库。需要用到某个模块库内的功能模块时，只需利用鼠标左键双击该图标，就可进入该库的选项窗体。如上节中图2所示。

我们可以根据图形及有关标识说明来选择所需模块，其方法是∶用鼠标左键点住所需模块，然后拖到工作窗体中即可。

## 1.1.3   SIMULINK的基本模块

SIMULINK的基本模块主要有以下几部分∶

● 接收模块

图4 “Sink”模块包含的所有子模块的窗体

接受模块的功能表

| 子模块名 | 功能简介 |
| --- | --- |
| Scope | 示波器 |
| XY Graph | 两个信号的关系图 |
| Display | 实时数字显示 |
| To File | 保存到文件 |
| To Workspace | 输出到当前工作空间的变量 |
| Stop Simulation | 输入不为零时停止仿真 |

● 输入模块

图5 “Source”模块包含的所有子模块的窗体

输入模块的功能表

| 子模块名 | 功能简介 |
| --- | --- |
| Signal Generator | 信号发生器 |
| Step | 阶跃信号 |
| Ramp | 线性增加或减少的信号 |
| Sine Wave | 正弦波 |
| Repeating Sequence | 锯齿波 |
| Discrete Pulse Generator | 方波 |
| Pulse Generator | 冲激信号 |
| Chirp Signal | 变频正弦信号 |
| Clock | 输出当前的仿真时间 |
| Digital Clock | 按指定速率输出当前的仿真时间 |
| From File | 从文件读数据 |
| From Workspace | 从当前工作空间定义的矩阵读数据 |
| Random Number | 按高斯分部的随机信号 |
| Uniform Random Number | 平均分部的随机信号 |
| Band-Limited White Noise | 带限白噪声 |

●  连续系统模块

图6 “Continuous”模块包含的所有子模块的窗体

连续系统输入模块的功能表

| 子模块名 | 功能简介 |
| --- | --- |
| Integrator | 积分环节 |
| Derivative | 微分环节 |
| State-Space | 状态方程 |
| Zero-Pole | 零-极点模型 |
| Transfer Fcn | 传递函数模型 |

由于有很方便的帮助功能，其它模块就不一一介绍。

## 1.2  建模及仿真

下面我们以实例说明系统的建模及仿真过程。

例：     已知某单位反馈控制系统的开环传递函数为：

闭环后在单位阶跃信号作用下，观察系统的输出情况。

完成上述仿真过程, 可分下面几步进行：

一、 选取所需模块

输入源的模块元件位于Sources库。双击这个库的图标将打开这个Sources窗体，选择其中的Step源。其方法是，将所选择的图形使用鼠标器“拖曳”到工作窗体即可。这样等于拷贝了另外一个Step源到工作窗体。

当使用完毕后，建议将不再使用的窗口关闭，以便使屏幕清晰。

传递函数与综合接点模块分别在连续系统和数学操作模块库中。用同样方法，可将该序中的Transfer Fcn与sum图形拖曳到工作空间。

scope功能块可以像一台示波器，实时地显示任何信号的仿真结果。用同样方法，将scope拖曳到工作空间。

根据上述题意我们分别在线性模块，输入模块，输出模块库中选出所需模块如下：

模块复制：用鼠标左键点住要复制的模块，再按“Ctrl”键，拖至所需位置既可。

二、 系统各环节参数调整

在系统各环节选取完毕后，往往需要对各环节参数进行调节。

参数调节：用鼠标双击该环节模块，在弹出的参数窗口中填写需要的参数。

三、 连接各环节

连接： 当光标移动至环节的输入或输出端时会变成十字。此时，按住鼠标左键，将线段移至所需位置即可。

SIMULINK 连线设置

- 改变粗细：线所以有粗细是因为线引出的信号可以是标量信号或向量信号，当选中Format菜单下的Wide Vector Lines时，线的粗细会根据线所引出的信号是标量还是向量而改变，如果信号为标量则为细线，若为向量则为粗线。选中Vector Line Widths则可以显示出向量引出线的宽度，即向量信号由多少个单一信号合成。

- 设定标签：只要在线上双击鼠标，即可输入该线的说明标签。也可以通过选中线，然后打开Edit菜单下的Signal Properties进行设定，其中signal name属性的作用是标明信号的名称，设置这个名称反映在模型上的直接效果就是与该信号有关的端口相连的所有直线附近都会出现写有信号名称的标签。

- 线的折弯：按住Shift键，再用鼠标在要折弯的线处单击一下，就会出现圆圈，表示折点，利用折点就可以改变线的形状。

- 线的分支：按住鼠标右键，在需要分支的地方拉出即可以。或者按住Ctrl键，并在要建立分支的地方用鼠标拉出即可。

根据题义而建的仿真模型如下(K=50)：

● 四 仿真

连接好系统后就可进行仿真了。其方法如下：

仿真： 选择simulation命令下的start命令（或按ctrl+t键）。

下面的图形，是示波器窗口观察到的响应曲线（起始时间T=1秒）。

课程设计的主要内容为：运用所学的控制系统的综合与校正的方法，对先前随动系统的稳态性能进行改善。

基于频率法的串联校正设计

主要介绍串联校正特性，基于频率特性法确定串联校正参数的步骤。

- 串联超前校正

  - 超前校正装置的特性

下图是一个无源超前校正装置的电路图。

设输入信号源内阻为零，输出端负载阻抗无穷大，其传递函数为

(1—1)

式中                                  (1—2)

(1—3)

由式(1—1)看出，串入无源超前校正装置后，系统开环增益要下降倍，假设这个下降由提高系统放大器增益加以补偿，这样无源超前校正装置的传递函数

(1—4)

根据式(1—4)作出无源超前校正装置的对数特性，如图7所示。由特性图看出，在频率为至之间对输入信号有明显的微分作用，既为PD控制。在上述频率范围内，输出信号相角超前于输入信号相角，在处为最大超前相角。下面证明正好位于和的几何中心。

图7  无源超前网络的对数幅、相特性

由式(1—4)可将其传递函数看成由两个典型环节构成，其相角计算如下

由两角和公式得

(1—5)

对上式求导并令其等于零，得最大超前角频率

(1—6)

而和的几何中心为

即

正是式(1—6)的。将式(1—6)代入式(1—5)得最大超前角

应用三角公式改写为

或                   (1—7)

上式表明，仅与值有关。值选得越大，则超前校正装置的微分效应越强。为了保持较高的信噪比，实际选用的值一般不大于20。通过计算，可以求出处的对数值                (1—8)

2、串联超前校正方法

如果系统设计时要求满足的性能指标属频域特征量，则一般采用频率特性法进行校正。应用超前网络进行串联校正的基本原理，是利用超前网络的相角超前特性。即安排串联超前校正网络最大超前角出现的频率等于要求的系统剪切频率。充分利用超前网络相角超前的特点，其目的是保证系统的快速性。显然，的条件是原系统在处的对数幅值与超前网络在处的对数幅值之和为零，即，正确的选择好转角频率和，串入超前网络后，就能使被校正系统的剪切频率和相角裕度满足性能指标要求，从而改善闭环系统的动态性能。闭环系统的稳态性能要求，可通过合理选择已校正系统的开环增益来保证。

用频率特性法设计超前网络的步骤如下：

(1)根据性能指标对稳态误差系数的要求，确定开环放大系数K。

(2)利用求得的K，绘制原系统的伯德图，主要是对数幅频特性图。

(3)在伯德图上测取原系统的相位裕量和增益裕量，或在对数幅频特性图上测取剪切频率，通过计算求出原系统的相位裕量。再确定使相位裕量达到希望值所需要增加的相位超前相角。即：（裕度）

(4)利用下式计算超前校正装置的参数

(5)将对应最大超前相位角的频率作为校正后新的对数幅频特性的剪切频率，即令＝，利用作图法可以求出，因为校正装置在＝时的幅值为。所以可知在未校正系统的L()曲线上的剪切频率的右侧距横轴—处即为新的剪切频率的对应点。可以作一离横轴为—的平行线，从此线与原L()线的交点作垂直线至横轴，即可求得 (详见例6—1)。

(6)求出超前校正装置的另一个参数

(7)画出校正后系统的伯德图，检验已校正系统的相角裕度性能指标是否满足设计要求。验算时，已知计算出校正后系统在处相角裕度。

当验算结果不满足指标要求时，需另选值，并重复以上计算步骤，直到满足指标为止。重选值，一般是使的值增大。

根据上一个实验已知了随动系统的结构框图如下图所示：

图8 实验系统结构简图

而由实验四同学们已经得到了随动系统开环传递函数。

同学们根据所求得的随动系统开环传递函数，自行设计校正环节，满足给定的系统稳态特性的要求，并在SIMULINK得到仿真结果，然后在XZ-IIC型实验仪器上观察其对随动系统稳态特性的影响。

三、实验仪器：

XZ-IIC型实验仪  计算机

四、实验步骤:

- 根据所求得的随动系统开环传递函数，上机用MATLAB画出其bode图；

- 结合给定的系统稳态特性的要求，确定采用校正的方式；

- 得到校正网络参数后，先在MATLAB中编程得到校正后的系统的bode图；

- 在SIMULINK里进行仿真，得到结果并验证；

- 打开DSP.EXE文件，得到PC操作界面；

- 接着点击菜单项“文件（F）”—“设置（S）”,或者第二个快捷键得到设置对话框“ESP Setting”,选择其运行模式为“控制模式”，点击“OK”按扭；

- 然后点击菜单项“实验（E）”—“5：随动系统的校正”，随之出现的“随动系统的校正”参数设置对话框（如图9）中有四个参数可供选择：参考输入REFI和前向增益K，及两个校正环节参数T1和T2，输入自行设计得到的校正网络参数值后点击“OK”按扭；

图9 随动系统的校正参数设置对话框

- 点击菜单项“文件（F）”—“开始（K）”或者第一个快捷键，从而开始实验；观察其对随动系统稳态特性的影响；

- 如需进行多次实验重复上述(3)、(4)步骤即可。

五、实验报告要求

1．同学们从相关的自控原理书籍中选取串联校正的一个实例，并且给出的性能指标为时域指标，试用Simulink分别对原系统和加了串联校正环节后的系统进行仿真，得出其单位阶跃输入的系统输出，并进行对比。

2．同学们根据所求得的随动系统开环传递函数，自行设计校正环节，要求校正后系统的相位裕度幅值裕度，加快系统的调整时间，并在SIMULINK得到仿真结果，然后在XZ-IIC型实验仪器上观察其对随动系统稳态特性的影响并分析结果。