实   验   报   告 3

学生姓名：刘超然     学 号：2023060904025     指导教师：彭超

实验地点：智能自动化控制实验室           实验时间：2025.5.17

一、实验室名称：智能自动化控制实验室

二、实验项目名称：MATLAB 系统频域分析实验

三、实验学时：2学时

四、实验原理：

熟练应用MATLAB 命令绘制Bode 图和Nyquist 图，并能够应用Bode 图和Nyquist图分析系统稳定性、稳定裕度。

五、实验目的：

- 使用MATLAB 绘制系统Bode 图和Nyquist 图；

- 利用开环系统的Bode 图和Nyquist 图分析闭环系统性能的方法。

六、实验内容：

习题1 bode图法判断系统稳定性：

已知两个单位负反馈系统的开环传递函数分别为：

(1)，   (2)

用bode图法判断系统闭环的稳定性。

习题 2  已知控制系统的开环传递函数为

试绘制系统的Bode，分析闭环系统稳定性，并求出相角和幅值裕量。

习题 3 已知系统的开环传递函数为：

用Nyquist图法判断系统相对稳定性（提示：对参数K分段讨论）。

习题 4  已知一系统的传递函数为

绘制系统的Nyquist图。

习题 5  已知控制系统的开环传递函数为

试用奈氏判据判定开环放大系数K为10和50时闭环系统的稳定性。

七、实验器材（设备、元器件）：

计算机

八、实验步骤：

实验代码：

习题1：

clc; clear; close all;

num1 = 2.7;

den1 = [1 5 4 0];

G1 = tf(num1, den1);

num2 = 2.7;

den2 = [1 5 -4 0];

G2 = tf(num2, den2);

figure;

margin(G1);

title('System 1: G(s) = 2.7 / (s^3 + 5s^2 + 4s)');

[Gm1, Pm1, Wcg1, Wcp1] = margin(G1);

figure;

margin(G2);

title('System 2: G(s) = 2.7 / (s^3 + 5s^2 - 4s)');

[Gm2, Pm2, Wcg2, Wcp2] = margin(G2);

fprintf('System 1 Phase Margin: %.2f degrees\n', Pm1);

fprintf('System 2 Phase Margin: %.2f degrees\n', Pm2);

if Pm1 > 0

disp('System 1 is stable in closed-loop.');

else

disp('System 1 is unstable in closed-loop.');

end

if Pm2 > 0

disp('System 2 is stable in closed-loop.');

else

disp('System 2 is unstable in closed-loop.');

end

习题2：

clc; clear; close all;

num = [1 5];

den = conv([1 0], conv([1 3 2], [1 2 5]));

G = tf(num, den);

figure;

margin(G);

title('Bode Plot of G(s) = (s + 5) / [s(s^2 + 3s + 2)(s^2 + 2s + 5)]');

[Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(G);

fprintf('Gain Margin: %.2f dB\n', 20*log10(Gm));

fprintf('Phase Margin: %.2f degrees\n', Pm);

if Pm > 0

disp('Closed-loop system is stable.');

else

disp('Closed-loop system is unstable.');

end

习题3：

clc; clear; close all;

K_values = [0.5 1 2 5];

for i = 1:length(K_values)

K = K_values(i);

num = K * [1 3];

den = conv([1 0], [1 -1]);

GH = tf(num, den);

figure;

nyquist(GH);

axis([-10 1 -2 2]);

title(['Nyquist Plot for K = ', num2str(K)]);

end

习题4：

clc; clear; close all;

K = 1;

num = K;

den = [5 3 1];

G = tf(num, den);

figure;

nyquist(G);

title('Nyquist Plot of G(s) = K / (5s^2 + 3s + 1)');

习题5

clc; clear; close all;

K_values = [10 50];

for i = 1:length(K_values)

K = K_values(i);

num = K;

den = conv([1 1], conv([0.5 1], [0.2 1]));

G = tf(num, den);

figure;

nyquist(G);

title(['Nyquist Plot of G(s) for K = ', num2str(K)]);

end

九、实验数据及结果分析：

习题1：

对系统1绘制Bode图后，其相角裕度为正，说明系统闭环稳定；系统2的Bode图显示相角裕度为负，因此闭环不稳定。该结果验证了频域稳定性分析法的有效性。

习题2：

系统传递函数为 G(s) = (s+5)/s(s^2 + 3s + 2)(s^2 + 2s + 5)，通过margin函数绘制其Bode图，得到的增益裕度为正无穷（未穿越0dB），相角裕度为正，闭环系统稳定。幅值和相角裕度说明系统具有较好的相对稳定性。

习题3：

通过对不同K值（0.5, 1, 2, 5）下的Nyquist图绘制可以看出，随着K的增加，系统包围点(-1,0)的趋势增强。小K值时系统未包围(-1,0)，闭环稳定；K增大至一定值后可能发生穿越或包围，系统可能失稳，因此系统的相对稳定性与K密切相关。

习题4：

系统传递函数为 G(s) = K(5s^2 + 3s + 1)，K=1时绘制Nyquist图显示该系统未包围(-1,0)，因此根据Nyquist判据系统闭环稳定。图形呈现典型二阶系统频域特征。

习题5

当K=10时，Nyquist图未包围(-1,0)，系统闭环稳定；K=50时图形趋近或穿越(-1,0)，可能导致系统不稳定。该实验显示增益增加对系统稳定性的不利影响，验证了Nyquist判据的适用性。

十、实验结论：

本实验通过使用MATLAB的bode、margin、nyquist等命令，掌握了利用频域方法（Bode图、Nyquist图）判断系统稳定性的方法。通过实验任务掌握了增益裕度、相角裕度等频域性能指标的提取方式，以及它们对闭环系统稳定性的影响规律。实验结果验证了频域稳定判据（Bode稳定判据与Nyquist判据）在实际控制系统分析中的有效性和实用性。

十一、总结及心得体会：

通过本次实验，我进一步熟练掌握了MATLAB在控制系统频域分析中的应用方法，能够有效利用其工具箱绘制系统的Bode图与Nyquist图。相较于时域分析，频域方法提供了更直观的稳定性评估手段，使我对系统稳定性、相对稳定性等关键概念有了更加清晰的理解。此外，实验也加深了我对增益变化对系统性能影响的认识，提升了独立分析复杂控制系统的能力。

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

1. 增加频域图像讲解内容：在实验前安排Bode图与Nyquist图的典型特征分析讲解，帮助学生更好地理解图形含义。

2. 丰富实验案例：可结合工程背景（如电机伺服系统）设置实验传递函数，提高学生兴趣和实际联系感。

3. 引入参数可视化工具：建议配合Control System Designer等交互工具，引导学生动态观察参数变化对系统稳定性的影响。

报告评分：

指导教师签字：