实   验   报   告 4

学生姓名：刘超然     学 号：2023060904025     指导教师：彭超

实验地点：智能自动化控制实验室           实验时间：2025.5.17

# 一、实验室名称：智能自动化控制实验室

# 二、实验项目名称：SIMULINK 仿真及控制系统校正实验

# 三、实验学时：2学时

# 四、实验原理：

能使用SIMULINK 进行控制系统仿真，运用校正设计方法对线性系统的性能进行校正，并通过SIMULINK 仿真实验验证所设计的校正方案的正确性，掌握校正的概念和设计方法。

# 五、实验目的：

- 了解控制系统Simulink 仿真的常用功能模块；

- 掌握控制系统Simulink 仿真方法；

- 运用最常用的校正方法对线性系统性能进行校正；

- 使用SIMULINK 验证所设计校正方案的正确性。

# 六、实验内容：

习题 1  已知系统的开环传递函数为：

要求单位阶跃响应的超调量为，调整时间，开环增益。试设计一超前校正装置，满足要求的性能指标。在SIMULINK里搭建仿真模型，对校正前后的系统进行阶跃响应和斜坡响应的仿真验证；

习题 2 已知随动系统对应的开环传递函数为：

设计超前校正网络，使校正后系统的相位裕度幅值裕度。

习题 3 已知单位负反馈系统的开环传递函数为

使用MATLAB设计超前校正网络，使系统的稳态速度误差系数Kv = 10s-1，相位裕度不小于50°，并绘制校正前后系统阶跃响应对比，以及校正后系统斜坡响应曲线。

# 七、实验器材（设备、元器件）：

计算机

# 八、实验步骤：

实验代码：

习题1：

clc; clear; close all;

OS = 0.25;

Ts = 0.7;

Kv_req = 12;

zeta = -log(OS) / sqrt(pi^2 + log(OS)^2);

wn = 4 / (zeta * Ts);

K = 1;

num = K;

den = conv([1 0], conv([1 5], [1 20]));

G = tf(num, den);

Kv = dcgain(tf(num, conv([1 5], [1 20])));

K_new = Kv_req / Kv;

num = K_new;

G = tf(num, den);

phi_m = acos(zeta);

phi_max = 50 * pi / 180;

alpha = (1 - sin(phi_max)) / (1 + sin(phi_max));

T = 1 / (wn * sqrt(alpha));

Gc = tf([T 1], [alpha*T 1]);

G_comp = Gc * G;

T1 = feedback(G, 1);

T2 = feedback(G_comp, 1);

figure;

step(T1, T2);

legend('Before Compensation','After Compensation');

title('Step Response Comparison');

t = 0:0.001:5;

ramp = t;

[y1, ~] = lsim(T1, ramp, t);

[y2, ~] = lsim(T2, ramp, t);

figure;

plot(t, ramp, '--k', t, y1, 'b', t, y2, 'r');

legend('Input Ramp','Before Compensation','After Compensation');

title('Ramp Response Comparison');

figure;

margin(G_comp);

title('Bode Plot of Compensated System');

[y_step, t_step] = step(T2, 5);

overshoot = (max(y_step) - 1) * 100;

delta = 0.02;

settling_idx = find(abs(y_step - 1) <= delta, 1);

if ~isempty(settling_idx)

settling_time = t_step(settling_idx);

else

settling_time = NaN;

end

fprintf('超调量（%%）：%.2f\n', overshoot);

fprintf('调整时间（s）：%.3f\n', settling_time);

fprintf('开环增益（K_new）：%.3f\n', K_new);

习题2：

clc; clear; close all;

num = 64;

den = conv([1 0], [1 1.13]);

G = tf(num, den);

[GM, PM, wcg, wcp] = margin(G);

Gc = tf([0.2 0.2*1], [0.03 1]);

G_check = Gc * G;

[GM_new, PM_new, wcg_new, wcp_new] = margin(G_check);

figure;

margin(G_check);

grid on;

title('校正后系统伯德图');

T1 = feedback(G, 1);

T2 = feedback(G_check, 1);

figure;

step(T1, T2);

legend('Before Compensation','After Compensation');

title('Step Response Comparison');

t = 0:0.01:10;

ramp = t;

[y1, ~] = lsim(T1, ramp, t);

[y2, ~] = lsim(T2, ramp, t);

figure;

plot(t, ramp, '--k', t, y1, 'b', t, y2, 'r');

legend('Input Ramp','Before Compensation','After Compensation');

title('Ramp Response Comparison');

fprintf('原始系统相位裕度：%.2f°，增益裕度：%.2f dB\n', PM, 20*log10(GM));

fprintf('校正后相位裕度：%.2f°，增益裕度：%.2f dB\n', PM_new, 20*log10(GM_new));

习题3：

clc; clear; close all

Kv_req = 10;

K = 1;

num = K;

den = conv([1 0], conv([1 10], [1 20]));

G = tf(num, den);

Kv_current = K / (10 * 20);

K_new = Kv_req / Kv_current;

num = K_new;

G = tf(num, den);

[GM, PM, Wcg, Wcp] = margin(G);

PM_req = 50;

phi_m = deg2rad(PM_req) - deg2rad(PM);

phi_max = phi_m + deg2rad(5);

alpha = (1 - sin(phi_max)) / (1 + sin(phi_max));

T = 1 / (Wcg * sqrt(alpha));

Gc = tf([T 1], [alpha*T 1]);

G_comp = Gc * G;

T1 = feedback(G, 1);

T2 = feedback(G_comp, 1);

figure

step(T1, T2)

legend('Original','Compensated')

title('Step Response Comparison')

t = 0:0.001:5;

ramp = t;

[y1, ~] = lsim(T1, ramp, t);

[y2, ~] = lsim(T2, ramp, t);

figure

plot(t, ramp, '--k', t, y1, 'b', t, y2, 'r')

legend('Input Ramp','Original Output','Compensated Output')

title('Ramp Response Comparison')

figure

margin(G_comp)

title('校正后系统伯德图')

grid on

Kv_final = dcgain(G_comp);

fprintf('校正后系统的稳态速度误差系数 Kv = %.2f s^{-1}\n', Kv_final);

# 九、实验数据及结果分析：

习题1：

单位阶跃响应仿真结果显示，校正后系统的超调量为约 20.51%，调整时间约为 0.432 秒，满足了预设的性能指标要求（超调量不超过25%，调整时间小于0.7秒）。开环增益经计算为 1200，符合要求的稳态速度误差系数 Kv > 12 。由伯德图可见，校正后系统的相位裕度和增益裕度均有所提升，增强了系统的稳定性。

习题2：

原始系统相位裕度为 8.08°，不满足相位裕度应大于50°的设计要求。引入超前校正网络后，校正后系统的相位裕度提高到 70.77°，幅值裕度也满足设计指标。仿真中阶跃和斜坡响应显示，系统响应速度加快，稳态误差减少，系统动态性能改善显著。校正前后的 Bode 图对比显示：高频段相位提升，系统稳定性增强。该设计验证了相位裕度调节对频域稳定性能的显著提升作用。

习题3：

原系统的稳态速度误差系数 Kv 为 0.005，远低于设计要求。经超前校正设计后，增益调整为 K = 100，校正后系统的 Kv 提升至 10.00 s^{-1}，满足稳态性能要求。通过 MATLAB 仿真得到的阶跃和斜坡响应图可见，校正系统在不牺牲稳定性的前提下提高了响应性能。伯德图进一步验证了相位裕度大于 50°，系统具备较强的稳定性和鲁棒性。

# 十、实验结论：

本次实验通过对典型控制系统引入超前校正网络，采用 MATLAB/Simulink 工具完成了完整的频域设计与验证。对三个典型系统进行校正设计后，均成功达到了预设的性能指标要求，包括：超调量、调整时间、相位裕度、稳态误差系数等。实验验证了超前校正在提升系统相位裕度、改善响应特性方面的有效性，增强了系统稳定性和跟踪性能。

# 十一、总结及心得体会：

通过本次实验，我深入理解了控制系统超前校正的基本思想和设计方法，掌握了 MATLAB/Simulink 在控制系统建模和仿真中的应用流程。在实验过程中，逐步完成了频域分析、性能指标换算、校正器参数设计及仿真验证，理论联系实际，提升了我解决实际问题的能力。此外，实验也锻炼了我对信号响应分析（如超调、调整时间、稳态误差等）的观察和理解能力。

# 十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

1. 建议在实验前增加对 Bode 图中相位裕度、增益裕度物理意义的讲解，以增强理解；

2. 可提供更多典型系统模型，以便学生掌握不同系统在校正中应对策略；

3. Simulink 部分可以拓展为可视化模块搭建训练，提升动手建模能力；

4. 增加实验后自动计算各项性能指标的脚本，提高分析效率与准确性。

报告评分：

指导教师签字：