实   验   报   告 2

学生姓名：刘超然     学 号：2023060904025     指导教师：彭超

实验地点：智能自动化控制实验室           实验时间：2025.4.19

一、实验室名称：智能自动化控制实验室

二、实验项目名称：MATLAB系统动态特性及根轨迹分析实验

三、实验学时：2学时

四、实验原理：

能够熟练应用MATLAB 命令绘制系统阶跃响应曲线，并分析系统动态特性和计算阶跃响应的性能指标。能够熟练使用MATLAB 命令求传递函数的零极点和特征多项式的根，并分析系统稳定性；应用MATLAB 命令绘制根轨迹，并求取系统临界稳定时的根轨迹增益。

五、实验目的：

- 使用MATLAB 命令获取系统阶跃响应曲线，分析系统动态特性；

- 使用MATLAB 求阶跃响应的性能指标；

- 使用MATLAB 求特征多项式的根，分析系统稳定性；

- 使用MATLAB 求传递函数零点和极点；

- 使用MATLAB 绘制根轨迹；

- 利用根轨迹分析系统性能的方法。

六、实验内容：

习题 1 已知传递函数为：

求其单位阶跃响应的最大值，峰值时间和它对应的超调量，上升时间。

习题 2  已知系统的开环传递函数为

分别求系统开环和闭环的单位脉冲响应。

习题 3  已知系统的开环传递函数为

试绘制系统的根轨迹图，添加给定网格阻尼为[0.1 0.707 1]和频率[1 5 10] rad/s。

习题 4  已知某系统的开环传递函数为

绘制以系统以K为参量的根轨迹。

习题 5 已知系统如下

绘制其根轨迹，并根据根轨迹图求若要使系统稳定，k的最大值。

七、实验器材（设备、元器件）：

计算机

八、实验步骤：

实验代码：

习题1：

% 定义传递函数 G(s) = 16 / (s^2 + 6s + 16)

num = 16;

den = [1 6 16];

G = tf(num, den);

% 获取单位阶跃响应

[y, t] = step(G);

% 计算系统的稳态值（最终值）

C = dcgain(G);

% 最大值及峰值时间

[Y_peak, idx_peak] = max(y);

T_peak = t(idx_peak);

% 超调量（百分比）

OS = 100 * (Y_peak - C) / C;

% 上升时间（10%~90%稳态值）

idx_start = find(y >= 0.1 * C, 1);

idx_end = find(y >= 0.9 * C, 1);

T_rise = t(idx_end) - t(idx_start);

% 显示结果

disp(['最大值：', num2str(Y_peak)]);

disp(['峰值时间：', num2str(T_peak), ' 秒']);

disp(['超调量：', num2str(OS), ' %']);

disp(['上升时间：', num2str(T_rise), ' 秒']);

% 绘图

figure;

step(G);

title('单位阶跃响应');

xlabel('时间 (s)');

ylabel('响应幅值');

grid on;

习题2：

num=[1 -3];

den1=[0.01 1];

den2=[1 3];

den3=[1 0 2 3 4];

den=conv(conv(den1,den2),den3);

G=tf(num,den);

figure;

impulse(G);

title('开环单位脉冲响应');

xlabel('时间(s)');

ylabel('响应幅值');

grid on;

T=feedback(G,1);

figure;

impulse(T);

title('闭环单位脉冲响应');

xlabel('时间(s)');

ylabel('响应幅值');

grid on;

习题3：

num=1;

den=conv([1 4],conv([1 0],[1 4 20]));

G=tf(num,den);

figure;

rlocus(G);

title('系统根轨迹');

xlabel('实轴');

ylabel('虚轴');

grid on;

zeta=[0.1 0.707 1];

wn=[1 5 10];

sgrid(zeta,wn);

习题4：

% 定义传递函数变量 s

s = tf('s');

% 构造一个等效开环系统

G = 1 / (s^2 + 3*s + 1);

% 绘制根轨迹，K 为反馈增益

rlocus(G);

% 添加图像标签

title('根轨迹图：s^2 + (K+3)s + K = 0');

xlabel('实轴');

ylabel('虚轴');

grid on;

习题5

clc; clear; close all;

% 定义系统的开环传递函数 G(s) = 2 / (s^3 + 3s^2 + 2s)

num = [2];

den = [1 3 2 0];  % s^3 + 3s^2 + 2s

sys = tf(num, den);

% 绘制根轨迹

rlocus(sys);

title('系统 G(s) = 2k / (s^3 + 3s^2 + 2s) 的根轨迹');

xlabel('实轴');

ylabel('虚轴');

grid on;

% 显示坐标

sgrid;

[k_stable, poles] = rlocfind(sys);

disp(['系统临界稳定时的最大 k 值为：', num2str(k_stable)]);

九、实验数据及结果分析：

习题1：

根据阶跃响应结果，系统响应最大值约为1.0284，峰值时间约为1.182秒，对应的超调量约为2.8369%，上升时间约为0.56797秒。说明该二阶系统具有一定超调，响应较快，系统具有典型欠阻尼特性，适合对快速响应有要求的控制对象。

习题2：

通过impulse函数分别绘制了开环和闭环系统的单位脉冲响应曲线。开环响应显示系统响应不稳定且振荡幅度大；闭环系统在反馈作用下响应变得更加平稳，振荡减小，响应时间缩短，稳定性增强，充分体现了负反馈对系统动态特性的改善作用。

习题3：

使用根轨迹命令rlocus成功绘制了给定传递函数的根轨迹图，并叠加了阻尼比为0.1、0.707和1，以及频率为1、5、10 rad/s的s平面网格。图像清晰展示了系统极点随增益变化的路径，便于观察系统从不稳定到临界稳定及最终稳定的过程。

习题4：

绘制了以K为参量的开环传递函数根轨迹，图像表明随着K值增大，系统极点从实轴向虚轴运动，系统可能出现共轭极点。观察结果可用于分析稳定性临界点，为工程中控制参数K的设定提供依据。

习题5：

根轨迹图显示随着K值增大，系统极点趋向稳定区域。使用rlocfind命令，手动选择一组稳定极点后获得相应的K值，通过实验得到系统稳定时K的最大值约为2.9701。结果反映了增益K对系统稳定性的直接影响，也进一步理解了根轨迹设计方法的实际应用价值。

十、实验结论：

本次实验深入掌握了使用MATLAB进行控制系统动态特性分析与根轨迹绘制的方法，能够独立使用相关命令完成单位阶跃响应及性能指标的计算，分析系统的超调量、上升时间等指标。同时，通过根轨迹法直观掌握了增益变化对系统极点分布及稳定性的影响，掌握了从图像角度分析系统稳定性的方法。整体实验目标达成良好，理论知识得到了有效验证和应用。

十一、总结及心得体会：

通过本次实验，我不仅熟练掌握了MATLAB中step、impulse、rlocus、sgrid等函数的使用，还通过具体例子体会到控制系统响应过程的动态特性。特别是在调节时间、超调量等概念上，通过图像观察与数据分析的结合，有了更为直观的认识。根轨迹图的绘制与分析，让我认识到系统参数变化与极点运动之间的紧密联系，增强了我的系统稳定性分析能力。同时，也深刻体会到MATLAB作为强大工程工具在控制系统建模和分析中的重要作用。

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

1. 实验前准备建议更系统化：可安排课前视频或文档讲解常用MATLAB控制系统工具箱命令，提升学生动手效率。

2. 添加实际案例背景：将实验内容与现实系统（如电机、液位控制等）结合，可以提高学生的兴趣和实际感知能力。

3. 根轨迹分析可辅以动画演示：若能配合动态演示（如K值变化过程中的极点移动动画），更有助于理解参数与系统性能的关系。

报告评分：

指导教师签字：