# 基于半导体应变片的输电线路横担应力监测系统方案设计

## 系统总体框图

+----------------+
             |   重力/载荷 W   |
             +--------+-------+
                      |
             +--------v--------+
             |   等强度梁产生应变 ε  |
             +--------+--------+
                      |
             +--------v--------+
             | 半导体应变片 (ΔR/R) |
             +--------+--------+
                      |
             +--------v--------+
             | 电桥测量电路（惠斯登桥） |
             +--------+--------+
                      |
             +--------v--------+
             | 差分放大+滤波电路   |
             +--------+--------+
                      |
             +--------v--------+
             | V/F 转换模块      |
             +--------+--------+
                      |
             +--------v--------+
             |   单片机 MCU     |
             +--------+--------+
            /          |          \
           v           v           v
   +-------------+ +-------------+ +---------------+
   | 显示单元 (LCD) | | 数据存储模块 | | LoRa 无线通信模块 |
   +-------------+ +-------------+ +---------------+
                                         |
                                +--------v--------+
                                | 边缘网关（可选） |
                                +------------------+

    +-----------------------------------------------+
    |      太阳能+锂电池电源管理系统（含保护）       |
    +-----------------------------------------------+

## 电桥测量与温度补偿原理图

+-----------------------+
             |   恒流/恒压激励电源    |
             +----------+------------+
                        |
                 +------v------+
                 |              |
              +--+--+       +---+--+
              | R1 |       | R2* |   <- 应变片 (受力)
              +--+--+       +---+--+
                 |              |
                 |              |
              +--+--+       +---+--+
              | R3 |       | R4  |   <- 可加入温度补偿元件 (NTC)
              +--+--+       +---+--+
                 |              |
                 +------v-------+
                        |
               差动输出（mV级电压）
                        |
           +------------v-------------+
           | 仪表放大器 (INA128等)     |
           | 低通滤波+增益设置        |
           +------------+-------------+
                        |
           +------------v-------------+
           | V/F 转换模块（电压转频率） |
           +------------+-------------+
                        |
           +------------v-------------+
           | MCU 捕获频率 / ADC采样   |
           +------------+-------------+

     *温度补偿策略可选：
     - R4 换成热敏电阻做补偿；
     - 额外加入温度传感器如 DS18B20，在 MCU 侧做软件修正。