三相桥式全控整流电路课程设计报告

一、引言

在现代电力电子系统中，整流电路承担着将交流（AC）电能转换为直流（DC）电能的关键任务。它广泛应用于工业电机驱动系统、直流供电装置、电解电镀系统、电动汽车充电桩等高功率场景。
    其中，三相桥式全控整流电路以其输出电压可调、控制灵活、适应性强的特点，成为高性能整流系统的核心结构。相比传统不可控整流电路，它使用晶闸管（SCR）作为主控器件，通过调整触发角α来控制输出特性，具有良好的动态响应能力和电压调节能力。

本报告围绕三相全控桥式整流电路的构成与运行原理，结合 MATLAB Simulink 平台和 Infineon IPOSIM 在线仿真工具，从电路拓扑结构、元器件选型、电路保护方案到性能仿真分析等方面，进行系统性设计和研究，为后续深入开发与实验打下基础。

二、电路结构与工作原理

2.1 电路拓扑

该整流电路由6个晶闸管（SCR）构成三相全控桥式结构，对应 A、B、C 三相交流电源，每相连接一对上、下桥臂的晶闸管（共三对）。
    在每个控制周期中，上下桥臂交替导通，实现三相交流向直流负载的全控整流输出。每组 SCR 在特定角度被触发导通，负载端获得一个可控的脉动直流输出电压。

三相全控桥式整流电路图

2.2 工作机制

三相电源每相之间相差120°电角度。每60°触发一对晶闸管导通，完整周期导通6次，实现连续的能量转换：

- 通过控制触发角 α（即 SCR 导通时间点），可调节平均输出电压；

- 输出电压为不对称的直流脉动波形，平均值受α影响显著；

- 负载可选择纯电阻、电感性，或电阻-电感复合型，根据应用场景变化；

- 平均输出电压公式如下：

其中Um为三相线电压的峰值。调节 α 实现稳压、调速等工程控制需求。

输出电压与α角关系图

三、元器件选型与参数配置

3.1 主控元件：晶闸管（SCR）

- 型号建议：BT152、TYN612、MCR100 等，视系统电流、电压选择；

- 控制方式：门极触发型，可控导通；

- 参数举例（BT152）：

  - 最大平均整流电流：12A

  - 最大反向电压：800V

  - 门极触发电流：5~15mA

SCR工作原理示意图

3.2 触发电路与控制系统

控制系统需精确生成相位同步触发脉冲，确保晶闸管可靠导通。常用控制方案包括：

- 数字控制方案：

  - DSP、FPGA 或高性能 MCU 实时计算触发角 α；

  - 同步采样电网零点，生成六路移相 PWM；

  - 通过光耦隔离驱动电路触发 SCR；

- 工程拓展能力：

  - 支持远程调节（如 CAN 总线通信）；

  - 可集成电流、电压闭环控制，实现恒压或恒流模式。

3.3 负载设计

整流系统需根据实际应用场景选择匹配的负载模型：

- 电动机驱动系统：需匹配励磁线圈或直流电机，关注电流平滑度；

- 电解与电镀系统：典型负载为低压大电流，需强化热设计；

- 蓄电池充电系统：需配合稳压或恒流充电控制；

- 设计参数示例：负载阻抗 R = 2Ω、等效感抗 L = 3mH，可模拟中小型直流电机负载。

3.4 保护器件配置

工业环境下电压波动、短路、电磁干扰等问题频发，系统需具备完善保护机制以确保安全稳定运行：

| 保护模块 | 功能说明 | 工程推荐器件 |
| --- | --- | --- |
| RC 吸收网络 | 吸收尖峰，防止 dv/dt 导通 | R=100Ω, C=0.1μF，高压薄膜电容 |
| TVS 管 | 抑制电网突变电压 | P6KE200CA 或 SMCJ 系列 |
| 快速熔断器 | 限流保护，防止短路损毁 | 25A / 600V 直流快速熔断器（如 Ferraz） |
| 霍尔传感器 | 实时采样输出电流 | LEM HX、ACS758 等工业霍尔模块 |
| EMI 滤波器 | 滤除高频干扰，提升电磁兼容性 | 三相共模滤波器 + X/Y 电容配套设计 |

四、方案选择与整流方式对比

4.1 选择理由

- 电压输出平稳、脉动频率高（6倍基波）；

- 输出电压可调（α控制），适应性强；

- 可拓展为逆变功能，满足双向能量流控制；

- 成熟可靠，工业中广泛应用。

4.2 不同整流电路比较

| 项目 | 单相半波 | 单相全波 | 三相半控桥 | 三相全控桥 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出平均电压 | 低 | 中 | 高 | 高 |
| 电压波形平稳性 | 差 | 一般 | 好 | 最好 |
| 可调性 | 无 | 有限 | 有限 | 优异 |
| 控制难度 | 低 | 低 | 中 | 高 |
| 工业应用 | 少 | 少 | 常见 | 非常常见 |

各种整流输出电压波形图

各种整流输出电压波形对比图

五、SCR作为核心器件的优势分析

1. 高功率处理能力

- 高压/大电流承载：SCR可承受数千伏电压和数百安培电流，适合工业级大功率应用。

- 三相平衡控制：通过6个SCR组成的全控桥，可精确控制三相输入电流的平衡，避免电网不对称问题。

2. 可控整流特性

- 触发角（α）灵活调节：通过控制门极触发时刻，输出电压可从0到最大值连续调节。

- 四象限运行能力：配合逆变模式（α>90°），可实现能量回馈电网，适用于电机再生制动等场景。

3. 高效率与低损耗

- 导通压降低：典型通态压降仅1-2V，远低于晶体管器件，降低导通损耗。

- 开关损耗优化：在工频（50/60Hz）应用中，SCR的开关损耗可忽略不计。

4. 强抗扰性与可靠性

- 浪涌电流耐受：达10倍额定电流的I2tI2t承受能力，适应感性负载启动冲击。

- 自保护特性：过流时通过自然换相关断，无需额外保护电路。

5. 拓扑简化优势

- 器件数量最优：6个SCR即可实现全控整流，相比其他方案（如IGBT需12个）成本更低。

- 自然换相机制：利用三相电压过零特性实现SCR自然关断，简化驱动设计。

六、保护电路设计

详见“3.4保护器件配置”。此处补充说明：

- RC 吸收电路安装在每组 SCR 两端；

- 触发控制系统可设置过流检测门限，触发保护；

- 高频浪涌或电网电压异常时，TVS 快速响应保护。

保护电路框图：

七、Simulink 平台仿真设计

  - 平台优势

1. 电力系统模块丰富（Simscape Electrical）；

2. 可视化、模块化操作便于调试；

3. 支持触发系统、PWM、闭环控制模型设计。

7.2 搭建步骤

- 创建三相交流电源；

- 插入 6个SCR 模块并桥式连接；

- 添加 6个Pulse Generator 产生触发信号；

- 设计 R性负载模块；

- 使用 Scope 观察电压电流输出波形；

- 调节α角验证整流控制效果。

7.3 Simulink 电路搭建界面

1. 界面截图如下图所示：停止时间选择0.06s

部分模块和作用：

1）三相电源模块AC1,AC2,AC3:

峰值电压:,相位:, ,,频率都为50。

2）SCR模块+Pulse Generator：

构成桥式电路，Pulse Generator用于信号触发。

3）阻性负载模块：

电流转换为电压无相位变化，便于分析。

4）电压采集模块：

观察各组态电压相位延迟。

5）Scope观察模块：

观察各路电压信号波形。

2. 仿真输出电压，输出电路波形图（=30°）

图1：六个组态电压信号，可以观察到每组态电压信号相位分别延迟30°，

图2和图3：阻性负载在宽脉冲触发条件下输出电压和输出电流波形图，电压和电流前面无波形是因为此时VT2脉冲未产生导致电路处于断路状态。

图4：六个脉冲发生器产生的脉冲信号，周期为0.02s。

3.不同α角下输出电压对比图

（1）=0°

（2）=60°

（3）=90°

总结：=0°，=30°，=60°和=90°四组输出电压做比较，显然，=0°时输出电压平均值最大，随着增大输出电压平均值逐渐变小，在=60°时开始出现了输出电压为0的点。

八、英飞凌功率器件仿真设计（IPOSIM）

8.1 平台简介

在线仿真器件电压、电流、温度、损耗等关键参数；

1. 提供多种工业级模块选择；

2. 快速对比散热方式、保护器件引入前后变化。

8.2 仿真步骤

- 登录 IPOSIM 官网，选择三相桥式整流；

- 输入负载条件与输入电压；

- 选择 SCR 型号，如 T10N150；

- 设置散热器参数、环境温度；

- 分析电流响应、结温变化、浪涌承受能力等。

8.3  IPOSIM仿真设置界面

1. 设备选择

2. 应用数据

3. 散热参数设置

4. 晶闸管选型及仿真参数结果

5. 仿真结果及温升图

九、应用前景与拓展方向

1．工业自动化：直流驱动、电解电源；

2．电动车充电桩：大功率整流模块；

3. 可拓展为可控逆变器、斩波器模块；

4. 融合 AI 控制算法，自动调节触发角以实现节能控制。

十、总结

通过对三相桥式全控整流电路的系统设计与仿真验证，深入掌握了整流原理、SCR 控制方法、保护机制及工程适配性。Simulink 与 Infineon IPOSIM 两个平台仿真验证结果一致，为工程实践奠定了坚实基础，也为后续的可控电源系统开发提供了重要参考。