逆变电路课程设计报告

一、引言

逆变电路是现代电力电子系统的关键组成部分，其作用是将直流电（DC）电能转换为交流电（AC）电能，为各类交流负载（如异步电机、感性负载、电网回馈系统等）提供可控频率与幅值的交流电源。随着新能源、电动交通、工业自动化等领域的发展，对高性能、可调节、低损耗逆变技术的需求日益增长。

本报告围绕三种典型的逆变电路拓扑结构展开研究：

- 单向半桥逆变电路（Half-Bridge Inverter）

- 单向全桥逆变电路（Full-Bridge Inverter）

- 三相电压型逆变电路（Three-phase Voltage Source Inverter）

这些结构在构造上逐步复杂，在输出特性、控制方式、电压利用率、谐波控制等方面也逐步提升，构成了从基本到复杂的电力电子逆变器系统框架。

此外，本报告通过多种工程分析手段，结合IGBT开关特性、电路状态转换、PWM控制策略、负载响应分析等方面，探讨其在现代工业中的实际应用场景与技术优势，并为后续仿真与工程实现打下基础。

二、电路结构与工作原理

2.1 单向半桥逆变电路（Half-Bridge Inverter）

2.1.1 电路结构详解

（1）基本结构概述

单向半桥逆变器（Unipolar Half-Bridge Inverter）是一种常见的DC-AC逆变拓扑结构，它的设计核心在于利用两个功率开关器件控制直流电源的两端，通过调制手段交替导通，向负载输出具有交流性质的波形信号（如方波、SPWM波等）。其拓扑结构比全桥更为紧凑，适用于中低功率、小体积、高效率的逆变场景，例如：UPS电源、小功率马达驱动、LED灯驱动器等。

（2）详细组成模块说明

单向半桥逆变器由以下关键模块组成：

| 模块名称 | 功能 | 常用元件 |
| --- | --- | --- |
| 直流电源Vdc | 提供DC输入能量 | 电池、DC电源模块、光伏模块等 |
| 功率开关Q1、Q2 | 控制导通状态，决定输出电压极性 | MOSFET、IGBT（如IRF840、IRF540N） |
| 中点分压电容C1、C2 | 将Vdc分成±Vdc/2，稳定中点电位 | 电解电容/薄膜电容，C1=C2，容量常取100~1000μF |
| 负载（R/L/RL） | 接收输出电能 | 灯丝、加热片、小型电机、电阻负载等 |

（3）结构连接图描述

- 直流电源Vdc的正负端分别接电容C1与C2；

- 两电容中点记为“O”，作为负载参考点；

- Q1连接在C1与输出点之间，Q2连接在C2与输出点之间；

- Q1/Q2与负载串联构成电流通路；

- 控制Q1与Q2交替导通，即可形成输出波形。

（4）半桥结构优缺点工程分析

| 优点 | 缺点 |
| --- | --- |
| 器件数量少，结构简洁，成本低 | 输出电压摆幅较低（±Vdc/2） |
| 效率高，适合中低功率应用 | 电容分压稳定性对称性要求高 |
| 控制简单，适配PWM调制算法 | 需注意上下管交叉导通带来的击穿风险 |
| 噪声小、EMI问题较轻 | 无续流路径，不适合高感性负载 |

2.1.2 工作原理详解

（1）基本工作模式分析

单向半桥逆变器的核心思想是通过交替控制Q1与Q2导通，使得输出端电压相对于中点“O”呈现交变性双极性输出。其输出为±Vdc的矩形波或SPWM调制波形。

| 开关状态 | Q1 | Q2 | 输出电压Uao |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态① | 导通 | 关断 | +Vdc/2 |
| 状态② | 关断 | 导通 | -Vdc/2 |
| 状态③（死区） | 关断 | 关断 | 续流（0或±感应电压） |

导通路径图说明：

- Q1导通：电流路径为 Vdc → Q1 → 负载 → 中点 → C2 → 地；

- Q2导通：电流路径为 地 → C1 → 中点 → 负载 → Q2 → Vdc；

（2）PWM控制方式详述

在现代应用中，半桥逆变器通常采用PWM（Pulse Width Modulation）技术来调制输出波形，提高波形质量。

常用PWM方式对比：

| 调制方式 | 描述 | 输出波形 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方波控制 | 简单定时交替导通 | 方波 | 简单但THD高 |
| SPWM（正弦PWM） | 用正弦参考与三角载波比较 | SPWM波形 | 可调频率/幅度，THD低 |
| DPWM（数字PWM） | 数字信号控制开关 | 任意波形 | 可与DSP/MCU联用实现复杂调制 |

（3）死区时间（Dead Time）控制机制

由于功率器件有一定开关延迟，若上下桥臂同时导通将导致严重短路，因此引入死区时间机制是逆变器设计的基本要求。

- 死区时间通常为1~2μs；

- 可由硬件电路或MCU内定时器（如STM32 TIMx）自动插入；

- 死区设置过小 → 有击穿风险；设置过大 → 失真增大。

（4）负载分析与动态响应

在不同类型负载下，逆变器的输出表现差异明显：

- 阻性负载：电压电流同相，输出波形清晰，调制精度高；

- 感性负载：电流滞后电压，易产生反向电压，需要设计续流路径（如反并联二极管）；

- 复阻性负载：表现复杂，电流波形畸变，需仿真验证谐波特性；

- 空载状态：对输出电压波形影响小，但存在电容电荷不均问题；

（5）工程问题与设计要点总结

| 工程问题 | 建议解决方案 |
| --- | --- |
| 电容不匹配导致中点电位漂移 | 精选高精度电容（同型号、同厂家），必要时引入中点稳压电路 |
| 上下桥臂击穿 | 设置死区时间 + 栅极电阻控制开关速度 |
| 感性负载反压 | 在MOSFET并联续流二极管（如MB6S、UF4007）吸收反向能量 |
| EMI干扰严重 | PCB布线优化 + 滤波器 + 接地设计 |

2.2 单向全桥逆变电路（Full-Bridge Inverter）

2.2.1 电路结构详解

（1）结构概述

单向全桥逆变器是一种基于四个功率开关器件构建的逆变拓扑，它可以将直流电源Vdc转换为双极性交流电压（±Vdc），并作用于负载。该结构是电力电子中最经典、应用最广的逆变器结构之一，广泛用于UPS、光伏逆变器、电动汽车驱动、感应加热、BLDC马达控制等领域。

（2）详细拓扑结构

单向全桥逆变器由以下主要组件构成：

| 元件 | 功能 | 典型参数或元件 |
| --- | --- | --- |
| 直流电源 Vdc | 提供逆变输入能量 | 电池、整流后的DC母线 |
| 四个功率开关管（Q1~Q4） | 控制通断状态形成不同电压极性 | MOSFET、IGBT（如IRF540N、IRG4PC50） |
| 续流二极管D1~D4（若无体二极管） | 提供感性负载续流通路 | 快恢复二极管（如UF4007） |
| 负载R/L/RL | 接收AC输出 | 电机、电阻、电感负载 |

（3）拓扑连接结构描述

- 四个开关管Q1~Q4构成H桥结构：

  - Q1 与 Q2 构成左桥臂（上臂Q1、下臂Q2）；

  - Q3 与 Q4 构成右桥臂（上臂Q3、下臂Q4）；

- 负载连接在 Q1-Q2 与 Q3-Q4 的桥臂中间，跨接于中点 A、B；

- 电源Vdc 跨接在 H 桥的上下端；

- 通过交替控制开关导通组合，输出±Vdc、0 的电压至负载。

（4）控制逻辑说明

- 逆变输出依赖开关组合控制：

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Uab（输出电压） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ON | OFF | OFF | ON | +Vdc |
| OFF | ON | ON | OFF | −Vdc |
| ON | OFF | ON | OFF | Uab = 0（短路状态，不允许） |
| OFF | OFF | OFF | OFF | 浮空或续流 |
| ON | ON | OFF | OFF | 短路 Vdc！（禁止） |

（5）优缺点对比分析

| 优点 | 缺点 |
| --- | --- |
| 输出电压幅值高（±Vdc） | 器件数量比半桥多，成本高 |
| 可双极性调制（更接近正弦） | 控制逻辑复杂，死区设计更严 |
| 更适合高功率应用 | 驱动电路复杂（需高低边驱动） |
| 适合全波调制 | 电磁干扰（EMI）更大 |

2.2.2 工作原理详解

（1）基本导通组合与输出波形形成

单向全桥逆变器通过控制四个功率器件的导通状态，实现输出端Uab呈现周期性±Vdc变化，从而得到理想的交流电压输出。

➤ 导通状态分析：

- 正向输出（+Vdc）：

  - Q1、Q4 导通；

  - 电流路径：Vdc → Q1 → A → 负载 → B → Q4 → GND；

- 负向输出（−Vdc）：

  - Q2、Q3 导通；

  - 电流路径：GND → Q2 → A → 负载 → B → Q3 → Vdc；

- 关断或死区状态：

  - 所有开关关断或某桥臂对称关断；

  - 输出电压为0，感性负载通过续流二极管维持电流流动。

（2）SPWM 调制机制

➤ 工作原理：

- 将正弦参考波与高频三角波进行比较，生成互补PWM信号控制上下桥臂；

- 需要两组互补驱动信号（Q1/Q2 与 Q3/Q4），并带死区时间控制；

- 输出为双极性调制信号，经过滤波可近似正弦。

（3）工程设计关注要点

| 问题 | 建议措施 |
| --- | --- |
| 上下桥臂直通风险 | 死区时间 + 交错PWM逻辑 |
| 开关损耗大 | 采用软开关（ZVS/ZCS）或硬件缓冲 |
| EMI干扰严重 | 滤波器 + PCB屏蔽 + 电源地分离设计 |
| 驱动复杂性高 | 选用半桥/全桥驱动芯片（如IR2110、HCPL-3120） |

2.3 三相逆变电路（Three-phase Voltage Source Inverter）

2.3.1 电路结构详解

（1）结构总览

三相逆变器是一种用于将直流电源（DC）转换为三相交流电源（AC）的电力电子装置，广泛应用于工业变频调速、空调压缩机、光伏发电并网、感应加热、电动汽车驱动等场合。其核心结构是由三组全桥臂（共六个开关器件）构成的对称拓扑。

（2）基本组成

| 元件名称 | 数量 | 典型器件 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率开关管（Q1~Q6） | 6 | IGBT、MOSFET | 控制各相通断形成三相波形 |
| 续流二极管（D1~D6） | 6 | 快恢复二极管 | 感性负载续流通路 |
| DC电源 | 1 | 电池组/整流器 | 提供直流母线电压 |
| 三相负载 | 1组 | 电机、RL负载 | 接收三相AC能量输出 |

（3）三相桥结构说明

- 每相由两个开关管构成一个桥臂：

  - 上桥臂：Q1、Q3、Q5 分别对应 A、B、C 相；

  - 下桥臂：Q4、Q6、Q2 分别接地；

- 输出端分别为三相点 A、B、C；

- 三相负载可以为Y形接法或Δ形接法；

- 工作原理基于三相SPWM或六步调制信号控制。

（4）器件选型建议

| 功率等级 | 推荐器件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 中低功率（<2kW） | IRF540N（MOS）、IR2110（驱动） | 低成本、适合教学 |
| 中高功率（<20kW） | IRG4PC50U（IGBT）、6N137/HCPL3120 | 工业级驱动兼容性好 |
| 高功率场合（>50kW） | SiC MOSFET + 栅驱动板 | 高频高效，适合新能源 |

（5）输出连接方式对比

| 接法 | 特点 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| Y形（星形） | 中性点可接地 | 通用电机驱动，稳定 |
| Δ形（三角形） | 无中性点 | 高频电机、压缩机 |

2.3.2 工作原理详解

（1）六步控制原理（方波）

三相逆变器最基础的控制策略是六步逆变，即每相输出120°导通、60°空白的方波电压，实现三相交流波形的离散拟合。

➤ 开关切换逻辑：

- 每一时刻有2个上桥臂导通、1个下桥臂导通；

- 每60°电气角换相一次，6段组成一个周期。

➤ 输出相电压波形：

- 相电压为±Vdc或0；

- 线电压（如UAB）为三值：±Vdc、±1.5Vdc；

- 频谱中基波明显，但谐波含量大，适合低频控制。

（2）SPWM控制原理（三相正弦波）

为实现近似正弦波输出，常采用三相正弦波调制（SPWM）策略，具有高频调制、高质量波形输出的优点。

➤ 控制方式：

- 生成三相正弦参考波（彼此相差120°）；

- 将其分别与三角波载波比较，生成三组互补PWM控制信号；

- 各桥臂分别受其控制，输出交错的PWM调制电压。

➤ 优点：

- 输出波形接近正弦，谐波低；

- 可调频调压，适合变频驱动；

- 具有动态响应快、兼容性好等优点。

（3）工程控制注意事项

| 问题 | 应对策略 |
| --- | --- |
| 三相平衡性问题 | 精确生成参考波，严格对称驱动 |
| 死区时间控制困难 | 高分辨率PWM模块 + 仿真验证 |
| EMC与噪声大 | 输入/输出滤波 + 屏蔽布线 |
| 上下桥臂直通 | 采用交错死区 + 防通路保护 |

三、元器件选型与参数配置

3.1 功率开关器件选型

（1）主要考虑因素

功率开关器件是逆变电路的核心，其选型需综合考虑：

| 参数 | 意义 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| VDS / VCE | 最大耐压 | > 1.5 × VDC |
| ID / IC | 最大电流 | > 1.5 × 负载最大电流 |
| 开关速度 | 上升/下降时间 | 应尽量快以减小开关损耗 |
| 驱动要求 | 驱动电压、电流 | 与控制器匹配 |
| 封装散热能力 | 降温效率 | TO-247适合中高功率 |
| 成本与可得性 | 实际采购便利 | 综合考虑价格性能比 |

（2）选型比较

| 器件类型 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOSFET | 高频、低电压、高效率 | 耐压较低（<900V） | 低压逆变器（<500V） |
| IGBT | 耐压高（600V~1700V）、电流大 | 开关速度稍慢 | 工业电机驱动、逆变电源 |
| SiC MOSFET | 高频、耐压高、损耗小 | 成本高、驱动复杂 | 高端场合（光伏、电动车） |

（3）实际器件推荐

| 用途 | 推荐型号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 教学实验用 | IRF540N（MOSFET） | 100V/33A，价格低，适合开发板 |
| 工业应用 | IRG4PC50U（IGBT） | 600V/27A，耐压裕量高 |
| 高频/高效 | C3M0065090D（SiC） | 900V/38A，高频驱动 |

3.2 驱动器电路选型与配置

开关管需通过专用驱动器进行电平转换与电流供给。

| 驱动器型号 | 支持器件 | 特性 | 推荐理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| IR2110 | IGBT/MOSFET | 高低边驱动，最大驱动电压20V | 经典耐用，适合半桥、全桥 |
| HCPL-3120 | IGBT | 光隔离，驱动强 | EMC性能好，抗干扰 |
| IR2184S | MOSFET/IGBT | 自举电容支持高边驱动 | 适合单桥臂驱动 |
| FAN7390 | IGBT/MOS | 双通道，UVLO保护 | 稳定可靠 |

自举电路参数建议

自举电容 Cboot 通常选为 1μF ~ 10μF，电压应高于VCC。建议：

- VCC = 15V

- Cboot = 2.2μF / 25V

- 二极管使用UF4007等快恢复型

3.3 续流二极管选型

（1）用途

在感性负载存在时，续流二极管用于提供回馈通路，避免器件击穿。

（2）选型标准

| 参数 | 建议配置 |
| --- | --- |
| 耐压 | ≥ 2 × VDC |
| 正向电流 | ≥ 负载峰值电流 |
| 反向恢复时间 | < 200ns（快速） |

（3）推荐器件

| 型号 | 规格 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| UF5408 | 1000V/3A | 教学、低频 |
| MUR1560 | 600V/15A | 中功率逆变器 |
| BYV26C | 600V/1.5A | PWM逆变、示波实验 |

3.4 滤波与保护器件配置

（1）LC滤波器设计

用于抑制高频PWM谐波、保护负载。

| 元件 | 参数建议 |
| --- | --- |
| 电感 L | 1mH ~ 10mH，铁芯电感或共模电感 |
| 电容 C | 0.1μF ~ 1μF，MKP薄膜电容优先 |
| 额定耐压 | ≥ 1.5 × VDC |

（2）TVS二极管（瞬态抑制）

保护开关器件免受过电压干扰。

| 型号 | 功能 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| P6KE400A | 400V抑制 | MOS驱动保护 |
| SMBJ600A | 600V瞬变保护 | IGBT保护 |

3.5 直流母线电容配置

DC侧需配置储能滤波电容，维持稳定电压。

| 项目 | 参数建议 |
| --- | --- |
| 容量 | 100μF ~ 470μF（电解） |
| 电压等级 | ≥ 1.5 × VDC |
| ESR指标 | 越小越好（<100mΩ） |

推荐如：Nippon Chemi-Con KXJ系列, Panasonic FC系列。

3.6 控制器与PWM生成模块

（1）常用控制芯片/开发板

| 控制器 | PWM通道数 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| STM32F103C8T6 | 3~6通道PWM | 适合单/全桥 |
| STM32F746ZG | 多通道，高分辨率 | 三相SPWM优选 |
| DSP TMS320F28027 | 专用电机控制 | TI方案兼容变频应用 |
| Arduino UNO | 6路PWM | 学生级实验方案 |

（2）PWM配置建议

| 参数 | 推荐配置 |
| --- | --- |
| PWM频率 | 5kHz ~ 20kHz（SPWM） |
| 占空比 | 变化范围 0~100% |
| 死区时间 | 500ns ~ 2μs，防止直通 |
| 分辨率 | ≥ 10 bit（1024级） |

3.7 散热与封装设计

（1）散热方式

- 加厚铜板+风扇强冷；

- TO-220/TO-247封装需螺丝压片散热器；

- 加涂导热硅脂。

（2）热设计计算简例：

- IGBT导通压降：VCEon ≈ 2V；

- 功耗：P = VCEon × Iavg；

- 热阻要求：Rth = (Tmax - Tamb) / P。

3.8 元器件配置实例

| 模块 | 器件型号 | 规格 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开关器件 | IRG4PC50U | 600V/27A IGBT | 全桥/三相桥主开关 |
| 驱动IC | IR2110 | 600V高低边驱动 | 与STM32兼容性佳 |
| 二极管 | MUR1560 | 600V/15A | 感性续流 |
| 滤波电感 | EE25 10mH | 铁氧体磁芯 | 输出滤波 |
| 电容 | KXJ470μF/400V | 电解 | 母线电容储能滤波 |
| 控制芯片 | STM32F746ZG | 216MHz / FPU | 三相SPWM控制 |
| 散热器 | 铝型材 80×40×20 | 热阻<2℃/W | 开关管冷却 |