《电机拖动》仿真实验报告

学院   自动化工程学院    专业     自动化专业

学号    2023060904025    姓名       刘超然

实验二 鼠笼异步电机开环控制与机械特性测试仿真实验

一、实验目的

1．熟悉和掌握鼠笼异步电机开环控制仿真的模块。

2．掌握鼠笼异步电机开环控制仿真结构图与连线方法。

3．开环交流调压调速鼠笼异步电机机械特性仿真与电机参数计算。

二、仿真模型认识

如图1所示为基于Matlab/Simulink进行鼠笼异步电机开环控制仿真所需要的模块，分别介绍如下：

图1  鼠笼异步电机开环控制仿真所需模块

鼠笼交流异步电机模块、负载转矩模块、逆变器模块、滤波电感和滤波电容模块、频率指令模块、相电压幅值指令、驱动信号发生、Scope 模块与实验一中所用的模块相同。

鼠笼交流异步电机模块：双击模块，可设置DC Machine模块属性，如图2所示。 本仿真中选择预设电机模型2，额定参数为：PN = 20HP(15kW)，UN =400V，nN = 1460 r/min。此外，图1中，Tm表示负载输入转矩，m表示电机测量信号输出包括，旋转电角速度，电磁转矩等信号。

图2鼠笼交流异步电机模块属性

负载转矩模块/相电压幅值指令：双击模块，可设置负载转矩模块或相电压幅值指令模块属性，如图3所示，其中，Time 表示负载转矩或电压指令切换时刻，Amplitude表示对应Time中时刻，输出转矩或相电压指令的大小。

图3相电压幅值指令

三、仿真实验内容

1. 鼠笼异步电机堵转仿真实验与参数计算

2. 鼠笼异步电机空载仿真实验与参数计算。

3．降压电压调速鼠笼异步电机机械特性。

四、仿真实验方法

按照如图4所示接线图完成连线，仿真时长设置为5s，按要求设计电压和负载转矩指令，再进行仿真。

图4 仿真模型连线图

1. 修改图2鼠笼交流异步电机模块属性Mechanical input为Speed w, 设置负载转矩（转速）为0，设置不同相电压幅值指令，即额定电压的[0.2 0.15 0.1 0.05 0.01]倍下，仿真并测量电机定子相电压、电流和损耗，按要求将其填入表1：

表1 不同电压下堵转损耗、电压和电流

| Pk | 2608 | 1461 | 648.9 | 161.9 | 6.589 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1k | 33.90 | 25.42 | 16.59 | 8.474 | 1.695 |
| Ik | 44.97 | 33.72 | 22.48 | 11.24 | 2.249 |

2. 修改图2鼠笼交流异步电机模块属性Mechanical input为Torque Tm，设置负载转矩（转速）为0，设置不同相电压幅值指令，即额定电压的[1 0.8 0.6 0.4 0.2] 倍下，仿真并测量电机定子相电压、电流和损耗，按要求将其填入表2：

表2 不同电压下空载损耗、电压和电流

| P0 | 315.1 | 286.0 | 264.9 | 248.2 | 238.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U10 | 227.7 | 182.1 | 136.6 | 91.07 | 45.53 |
| I0 | 11.12 | 8.900 | 6.691 | 4.526 | 2.832 |

3. 设置相电压指令为额定值，仿真不同负载转矩下转速大小，通过示波器记录转速，按要求将其填入表3：

表3 TLN = 98.12 Nm

| TL / TLN | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转速（r/min） | 1496 | 1491 | 1482 | 1473 | 1464 |

4. 设置相电压指令为额定值一半，仿真不同负载转矩下转速大小，通过示波器记录转速，按要求将其填入表4：

表4 TLN = 98.12 Nm

| TL / TLN | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转速（r/min） | 1484 | 1462 | 1420 | 1364 | 1256 |

五、仿真实验报告

1．给出堵转下，定子相电压、电流和功率的仿真波形。根据表1的数据，绘制相电压与空载损耗和空载电流之间曲线图（参考教材图7.30）。估算定子电阻和电抗的值（假设R1=R2’, X1=X2’）。

额定电压的[0.2 0.15 0.1 0.05 0.01]倍下，电机定子相电压、电流和损耗

相电压与空载损耗和空载电流曲线图

分析与结论

定子电阻与电抗估算：根据堵转实验第一组数据（U1k=33.90V, Ik=44.97A, Pk=2608W）进行计算：

1. 计算短路总电阻Rk：

Rk=Pk3Ik2=26083×44.972≈0.430Ω

2. 计算短路总阻抗Zk：

Zk=U1kIk=33.9044.97≈0.754 Ω

3. 计算短路总电抗Xk：

Xk=Zk2-Rk2=0.7542-0.4302≈0.619Ω

4. 参数分配（假设R1=R2’, X1=X2’）：

R1=R2'=Rk2≈0.215Ω
X1=X2'=Xk2≈0.310Ω

结论：

通过堵转实验测得电机的定子电阻约为0.215Ω，定子漏抗约为0.310Ω。堵转特性曲线显示，堵转电流与电压成正比（线性关系），而堵转功率与电压的平方成正比（抛物线关系），符合理论分析。

2．给出空载下，定子相电压、电流和功率的仿真波形。根据表2的数据，绘制相电压与空载损耗之间曲线图（参考教材图7.29）。估算机械损耗pm的值，以及励磁电阻和电抗的值。

额定电压的[1 0.8 0.6 0.4 0.2]倍下，电机定子相电压、电流和损耗

相电压与空载损耗之间曲线图

分析与结论

机械损耗Pm估算：

空载损耗P0 = Pmech + PFe + PCu0。其中铁耗PFe∝U2，机械损耗Pmech视为常数。通过绘制(P0-PCu0)关于U02的曲线并外推至U=0处，得到截距即为机械损耗。根据拟合计算，机械损耗Pm ≈ 234.4W。

励磁参数计算：

取额定电压点数据（U10=227.7V, I0=11.12A, P0=315.1W），结合已知的R1=0.215Ω, X1=0.310Ω：

1. 分离铁耗：

PFe=P0-Pm-3I02R1=315.1-234.4-3×11.122×0.215≈1.0W

2. 计算励磁电阻Rm：

Rm=PFe3I02≈0.003Ω

3. 计算励磁电抗Xm：

Z0=227.711.12≈20.48Ω

Xm=Z02-(R1+Rm)2-X1≈20.482-0.2182-0.310≈20.17Ω

结论：

机械损耗约为234.4W，励磁电抗约为20.17Ω，励磁电阻约为0.003Ω。

3．给出额定电压和0.5倍额定电压，不同负载转矩下转速仿真波形。根据表3和表4的数据绘制降压调速情况下，鼠笼异步电机的机械特性曲线。

相电压指令为额定值时，不同负载转矩下的转速大小

相电压指令为0.5倍额定值时，不同负载转矩下的转速大小

鼠笼异步电机的机械特性曲线

分析与结论

1. 额定电压机械特性：

曲线较硬，转速随负载增加下降缓慢。从空载（约1500 r/min）到额定负载（98.12 Nm），转速仅下降至1464 r/min，转差率较小，具有良好的带载能力和稳定性。

2. 0.5倍额定电压机械特性：

曲线明显变软，斜率增大。在相同的负载转矩下，转速下降更多。例如在额定负载下，转速降至1256 r/min。这验证了异步电机最大转矩Tmax∝U2的特性，电压减半，最大转矩减小为原来的1/4，导致带载能力显著下降，过载能力变弱。

3. 结论：

降压调速虽然实现简单，但会显著降低电机的机械特性硬度和过载能力，仅适用于对调速范围和动态性能要求不高的风机、泵类负载。

指导老师评分