电 子 科 技 大 学

实   验   指  导  书

数据采集与处理技术实验二

——信号的采样存储

- 实验目的

熟悉信号采样系统的基本组成框架。

在FPGA中设计相应FIFO及相关电路，实现一个基本的信号采样与存储系统。

二、实验内容

1、学习ADC、FPGA的基本工作原理，利用FPGA内部RAM资源实现FIFO存储器，构建基本的信号采样存储测试系统。

2、在PG1000平台上进行FPGA的编程，实现对ADC和FIFO的控制，完成ADC+FPGA的信号采样存储的基本测试功能。

三、实验器材与环境

硬件：PG1000时域测试技术实验平台，PC 机Pentium100 以上。

软件：Xilinx Vivado。

编程语言：Verilog HDL/VHDL

- 实验原理

- 基本数据采集系统原理简介

数据采集，是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集信息的过程。数据采集系统是结合基于计算机的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。它的基本原理框图如下。

图1 基本数据采集系统原理框图

待测信号经调理通道后送至ADC进行采样量化，然后输出采样数据送至数据接收与存储单元进行相应的存储控制，最后送到数据处理与人机接口单元进行进一步的数据处理与显示等。

本实验是在PG1000平台上实现的，其中数据接收与存储功能在FPGA中实现，数据处理功能在DSP或计算机中实现。本实验的重点在于实现基本的信号采样与数据存储过程，也就是重点关注待测信号到达ADC后采样数据在系统中的处理流程。

2、ADC介绍

本次实验平台上的ADC采用的是AD9280，是ADI公司推出的8位单片32MSPS模数转换器，它具有高速、低功耗、小尺寸、易用等特点。它有内部2V基准和跟踪／保持电路，用户只需提供+3V电源和采样时钟，而无需外基准或驱动元件。AD9280的数字输出是TTL/CMOS兼容的。它具有良好的线性和动态性能，被广泛应用于数字滤波器、仪器与测量、点对点无线电通信和数字预测回路中。 AD9280是一个逐次逼近型ADC，由多级跟踪／保持放大器、AD/DA变换器、一个逻辑控制器、一个时钟模块、一个内部参考电压模块和一个数据输出模块组成，其内部结构如图所示。

图2  AD9280内部结构图

AD9280的数据转换是在时钟脉冲信号(CLK)的控制下完成的。当信号输入后，信号会经多级跟踪/保持电路送往A/D变换器， A/D变换器开始工作。当时钟脉冲上升沿到来后，A/D变换器将对该时刻的信号值(记为第1点)进行采样量化编码，并于4个脉冲之后从数字通道输出；当下一个时钟脉冲上升沿到来后，再对下一个时刻信号(记为第2点)值采样量化编码，同样于4个脉冲之后从数字通道输出。其工作时序图如下图所示。

图3 AD9280工作时序图

该ADC的数字输出通道还具有三态使能引脚和超范围指示引脚，如下图所示。

图4 AD9280超范围指示和三态使能输出功能示意图

构建基本信号产生与采样存储系统

根据基本信号产生与采样存储系统的原理框图和本实验平台所使用的器件，我们可以搭建如图5所示的基本信号产生与采样存储系统实现框图。

图5 基本信号产生与采样存储系统实现框图

该框图构建了一个基本信号产生与采样的具体实现过程。信号产生部分，由外部晶振提供50MHz的激励送至DCM中产生50MHz的DAC采样时钟ACLK，并由数据产生模块送出数据至DAC中，使得DAC能够产生出频率可变的信号。信号输出幅度的调节由模块上的可调变阻器来调节。信号采样存储部分，FPGA中的DCM为ADC提供采样时钟SCLK，ADC将经过调理通道的待测信号进行采样然后将数据SD及其同步时钟DCLK一起送给FPGA。FPGA接收采样数据，然后存入FIFO中。存储结束后，将数据输出通过ILA查看验证。其中，信号产生的频率可变SFRE、采样存储的写使能WEN、读使能REN由FPGA外部的按键来控制。通过存储写、读按键的反复控制就可以实现数据采集的反复循环过程，分别对应按键KEY2、KEY3、KEY4。

ADC设置的模拟输入信号范围为0V~2V。在信号进入AD芯片之前，用一片AD8065芯片构建了衰减电路，接口的输入范围是-5V~+5V(10Vpp)。衰减以后，输入范围满足AD芯片的输入范围（0~2V）。转换公式为： 。当输入信号Vin=5(V)的时候，输入到AD的信号VAD=2(V)；当输入信号VIN=-5(V)的时候，输入到AD的信号VAD=0(V)。

- 实验步骤

- 熟悉基本信号产生与采样存储的实现平台。

图6 基本信号产生与采样存储的实现平台

本实验主要由示波器模块、FPGA开发模块和ADDA模块三部分组成。实验中需要用到FPGA仿真器和BNC连接线，其中FPGA仿真器和ADDA模块的连接如图7所示。

图7 实验平台中FPGA仿真器和ADDA模块的连接示意图

FPGA开发模块中，需要用到按键和LED灯用于控制或指示实验过程，其具体的FPGA引脚定义为原理图中第三页对FPGA引脚的LED和KEY定义，如图8所示。

图8 FPGA开发模块中FPGA引脚的LED和KEY定义

这些LED和KEY的终端连接原理如图9所示，可以看出，LED灯为低电平有效，按键在按下时为低电平。

图9 FPGA开发模块中FPGA引脚的LED和KEY的连接原理图

以上FPGA的引脚功能和定义，具体体现在adda_test实验工程中的模块接口定义和约束文件UCF中，根据实验需要增减相应的KEY和LED的定义。

本实验中,通过按键分别控制FIFO的状态,其中按键KEY1控制fifo复位信号，按键KEY2控制fifo写使能信号，按键KEY3控制fifo读使能信号。并且分别通过LED1、LED2、LED3来指示。如图10所示。

图10 fifo的状态控制与状态指示代码

- 信号采样存储实验

步骤一：在实验工程中，添加ADC数据接收模块，把数据addata_in放置在ad_data寄存器中。并在约束文件中按照图11所示，完善引脚定义。

图11 约束文件中关于ADC输入端口的IO引脚定义

步骤二：在adda_test实验工程中，按照接口定义，添加采样数据存储模块FIFO，模块名称为ad_fifo，数据位宽8位，深度1K，如图12所示。

注：可以参考“FIFO的IP核例化实验指导_vivado.doc”中的IP核例化过程。

图12 通过IP核生成的同步fifo模块

图13 在设计文件的fifo模块

步骤三：在adda_test实验工程中，添加FIFO读写及满标志的LED指示功能，分别送至LED1、LED2、LED3中。

图14 定义FIFO状态的LED指示灯

步骤四：在完成上面相关模块的正确编程后，经Vivado综合后，生成ILA ip核在daclk时钟采样下，ADC的输入波形数据（8bit）、观察FIFO的输入的数据（8bit，来自ADC数据）、FIFO的输出数据（8bit  fifo_out）、以及FIFO的相关工作状态：FIFO复位（fifo_rst）、FIFO写（wr_en）、FIFO读（rd_en）、FIFO空（fifo_epmty）、FIFO满（fifo_full），以及状态指示LED1、LED2、 LED3。

步骤五：利用实验中所产生的正弦信号，经BNC连接线传输至AD的信号输入端，然后利用ILA工具完成程序下载和信号采样过程的测试。其中ILA的实例窗口如图15所示。

图15 观察FPGA中adc输出数据及FIFO的状态

图16 ILA中获取的ADC输出数据波形

步骤六：利用按键KEY1/2/3，分别设置采样过程的复位、写使能、读使能。按照“复位-采样存储-存储停止-存储读取-读取停止”这样的循环过程，分别观测LED灯的指示情况，填写下表（用“1”、“0”表示）。

| 名称 | LED1状态 | LED2状态 | LED3状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复位 | 1 | 1 | 1 |
| 采样存储 | 1 | 0 | 1 |
| 存储停止 | 0 | 0 | 1 |
| 存储读取 | 1 | 0 | 0 |
| 读取停止 | 1 | 0 | 0 |

步骤七：利用按键KEY4，设置DA不同的频率信号输出，然后用ILA观测采样获取的数据。记录两组不同频率波形，在ILA的实例窗口截图保存，并分析分别对应的评论波形。

- 思考

- 搭建并实现信号采样存储实验的主要设计过程。

2. 总结FIFO在高速数据采集系统中的作用有哪些？

3. 根据FIFO的输入波形和输出波形，以及控制输入及输出状态，分析FIFO的功能；与存储器RAM相比，FIFO有什么特点？

答：根据 ILA 观测到的读写波形与空满控制线，FIFO（先进先出存储器）的功能和特性分析如下：

（1）FIFO 的读写控制与基本功能：

① 复位与写初始状态：如图 17 所示，在复位信号 fifo_rst 拉低释放后，写使能 wr_en 开启，ADC 的 8 位数据随着 ACLK 连续写入 FIFO 中，由于数据开始暂存，空标志 fifo_empty 随之拉低（置 0 指示非空）。

② 读写交替状态：如图 18 所示，当写使能 wr_en 关闭且读使能 rd_en 开启时，FIFO 内部控制逻辑启动，按照“先进先出”的规则，将最早写入的数据在时钟沿控制下按顺序从 fifo_out 输出，空满信号呈现非空非满状态。

③ 写满溢出状态：如图 19 所示，若系统持续进行写操作而不执行读取，当写入的数据达到 FIFO 深度（1024 字节）时，满信号 fifo_full 会被硬件逻辑自动拉高（置 1 指示已满），同时 FIFO 自动禁止继续写入，点亮满指示灯 LED3（LED3 状态变为 0，低电平有效）。